建设项目环境影响报告表

（报批版）

项目名称:       高压电器绝缘配件制造改扩建项目

建设单位(盖章):    平顶山市三鑫电气有限公司

编制日期：2020年01月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境社会环境简况	12

3环境质量状况	22

4评价适用标准	25

5建设项目工程分析	30

6项目主要污染物及预计排放情况	39

7环境影响分析	40

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	60

9环境管理与监测计划	61

10结论与建议	66

附图

附图一  项目地理位置图

附图二  项目周边环境现状图

附图三  项目平面布置图

附件

附件1  项目委托书

附件2  信用承诺书

附件3  项目备案通知书

附件4  营业执照

附件5  土地证明材料

附件6  处罚手续及缴费证明

附件7  监测报告

附件8 建设项目环评审批基础信息表

## 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 高压电器绝缘配件制造改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 平顶山市三鑫电气有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王忠正 |  |  |  | 联系人 |  | 滕泱潇 |  |  |
| 通讯地址 | 平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13733751539 |  | 传真 | / |  |  | 邮政编码 | 467000 |  |
| 建设地点 | 平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 平顶山市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 |  | 豫平市域工：【2008】00091号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及 代 码 |  | 绝缘制品制造 （C3834） |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6526 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 650 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 1500 | 其中：环保 投资(万元) |  | 20 |  | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 1.3% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | / |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1、项目来源 环氧树脂具有优异的介电性能、力学性能、粘性性能、耐腐蚀性能等，固化收缩率和线胀系数小，尺寸稳定性好，工艺性好的综合优势，自二十世纪四十年代末以来被开始应用于电工绝缘领域，至今已经有五十余年的历史，随着我国电力电子工业的飞速发展，预计环氧树脂在此领域中的应用必将大幅增长。平顶山市三鑫电气有限公司主要从事环氧树脂电气绝缘产品的生产，旨在为国家电力工业的发展做出贡献。 平顶山市三鑫电气有限公司位于平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米，项目总投资额1500万元，占地面积约6526平米。平顶山市三鑫电气有限公司于2008年在平顶山市发展和改革委员会对项目进行备案（备案号：豫平市域工：【2008】00091号），备案文件中企业拟建设年产35000件10KV绝缘件、35000件35KV绝缘件、25000件110KV绝缘件、5000件220KV绝缘件及APG压力凝胶浇注件15万件。实际企业已于2008年建设年产35000件10KV绝缘件、35000件35KV绝缘件、25000件110KV绝缘件、5000件220KV绝缘件项目并投产，但备案文件中产品APG压力凝胶浇注件15万件一直未进行生产，今后也不再进行生产。该项目已于2008年建成并运行至今，未履行环保手续，属于未批先建项目，2019年10月因违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用”受到环保处罚并缴齐罚款（处罚手续及缴费证明见附件6），现企业已停产，补办环评手续。现有项目在评价期间已暂停生产，待本次环评通过及污染治理措施验收合格后方可生产，本次评价按新建项目进行评价。 本项目绝缘件，属于电气机械制造业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类产业。 本项目生产原料：环氧树脂、固化剂、硅微粉等。主要设备：混料罐、浇注罐、干燥箱、车床、注射机、耐压设备、探伤机等。项目建成后，形成年产35000件10KV绝缘件、35000件35KV绝缘件、25000件110KV绝缘件、5000件220KV绝缘件的能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境保护分类管理目录》(中华人民共和国环境保护部令第44号)及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》修正》（生态环境部令第1号），本项目属于“二十七电气机械和器材制造业中78电气机械和器材制造”中“其他”，应编制环境影响报告表，因此，平顶山市三鑫电气有限公司委托江苏蓝湾环境技术开发有限公司编制《建设项目环境影响报告表》，我公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料的收集及其他相关工作，最终完成了《建设项目环境影响报告表》的编制。 2、项目概况 项目名称：高压电器绝缘配件制造改扩建项目； 单位名称：平顶山市三鑫电气有限公司； 项目地址：平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米； 建设内容及规模：年产35000件10KV绝缘件、35000件35KV绝缘件、25000件110KV绝缘件、5000件220KV绝缘件。 建设性质：新建； 占地面积：6526m2； 总 投 资：1500万元； 职工人数：40人； 生产制度：实行一班制工作制，每班8小时，年工作300天，年工作时数2400小时。 3、主体工程及产品方案 平顶山市三鑫电气有限公司利用平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米处厂房（土地证明材料见附件5），总建筑面积约3200平方米。项目购置浇注罐、混料罐、电热恒温干燥箱、车床、APG注射机、空压机、模具、试验及探伤等设备，采购环氧树脂、固化剂、电工填料氧化铝、硅微粉等原材料及生产辅料，项目建成投产后具备年产35000件10KV绝缘件、35000件35KV绝缘件、25000件110KV绝缘件、5000件220KV绝缘件生产能力。 表1-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称; 年设计生 产能力; 年运行时数（h/a）; 备注. 1; 10KV绝缘件; 10KV绝缘件; 35000件; 2400; 共建设两条生产线，绝缘件类型根据客户需要进行生产，所有产品共用两条生产线。. 2; 35KV绝缘件; 35KV绝缘件; 35000件; 2400. 3; 110KV绝缘件; 110KV绝缘件; 25000件; 2400. 4; 220KV绝缘件; 220KV绝缘件; 5000件; 2400. 4、原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等)： （1）主要原辅材料： 项目主要原辅材料消耗见表1-2。 表1-2 主要原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 规格、成分; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 储存方式; 运输方式; 来源. 1; 环氧树脂; /; 20.00; 5.00; 桶装; 汽运; 外购. 2; 固化剂; 甲基四氢邻苯二甲酸酐; 10.00; 2.00; 桶装; 汽运; 外购. 3; 电工填料氧化铝; Al2O3; 50.00; 10.00; 袋装; 汽运; 外购. 4; 硅微粉; SiO2; 5.00; 1.00; 袋装; 汽运; 外购. 5; 工业清洗剂; 有机酯类化合物的混合物，挥发性物质约占30%; 0.20; 0.20; 瓶装; 汽运; 外购. 6; 脱模剂; 混合物，主要成分为C9-C11烷/环烷; 0.01; 0.01; 瓶装; 汽运; 外购. 7; 活性炭; /; 1.94; 1.94; 袋装; 汽运; 外购. 8; 润滑油; 植物性润滑油; 0.20; 0.20; 瓶装; 汽运; 外购. 项目主原辅材料理化性质及危险性见下表。 表1-3 原辅材料中主要成分的理化性质 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 环氧 树脂; 分子中带有两个或两个以上环氧基的低分子量物质及其交联固化产物的总称，熔点（℃）145～155，溶于丙酮，环己酮等有机溶剂，与多元胺、有机酸酐或其他固化剂的等反应变成坚硬的体型高分子化合物，无臭无味，耐酸和大部分溶剂。固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能，它对金属和非金属材料的表面具有优异的粘结强度，介电性能良好，变定收缩率小，制品尺寸稳定性好，硬度高，柔韧性较好，对碱及大部分溶剂稳定，因而广泛应用于国防、国民经济各个部门，做浇注、浸渍、层压料、粘结剂、涂料等用途。; 易燃，遇明火、高热能燃烧。; 受高热分解放出有毒的气体. 固化剂; 主要成分为甲基四氢邻苯二甲酸酐，酸酐类固化剂的固化温度通常较高，但固化产物的耐热性、力学性能，介电性能均较好，其优点是对皮肤刺激小的涂料，常温下雨环氧树脂混合后使用期长，特别是介电性能比胺类固化剂优异，因此酸酐固化剂主要用于电气绝缘领域。; /; 毒性低、对皮肤基本没有刺激性、低挥发性和低吸湿性. 硅微粉; 主要由天然石英（SiO2）和溶融石英（天然石英经高温熔融、冷却后的非晶态SiO2）经破碎、球振（或振动、气流磨）、浮选、酸洗提纯、高纯水处理等多道工艺加工而成的微粉。硅微粉是一种无毒、无味、无污染的无机非金属材料。由于它具备耐热性能好、耐酸碱腐蚀、导热性差、高绝缘、低膨胀、化学性能稳定、硬度大等优良的性能、被广泛用于化工、电子、集成电路、电器、塑料、涂料、高级油漆、橡胶、国防等领域。; /; 无毒、无味. 工业清洗剂; 有机酯类化合物的混合物，挥发性物质约占30%; /; 无毒. 电工填料氧化铝; 主要成分为氧化铝，化学式Al2O3。是一种高硬度的化合物，熔点为2054℃，沸点为2980℃，在高温下可电离的离子晶体，常用于制造耐火材料; /; 无毒. 脱模剂; 混合物，主要成分为C9-C11烷/环烷; 不燃性; 低气味，低毒性. 润滑油; 润滑油一般是分馏石油的产物，也有从动植物油中提炼的，包含“润滑脂”。一般为不易挥发的油状润滑剂。是用在各种类型机械上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。; /; /. 5、主要设备： 本项目主要设备见表1-4。 表1-4 项目主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 台数（台/套）; 备注. 1; 浇注罐; Ф2000*L2200mm; 2个; 需要浇注绝缘件磨具放在在浇注罐内，进行抽真空，以避免在真空浇注过程中空气进入树脂。真空浇注罐百分之百不漏气，保证了浇注质量。. 2; 混料罐; 70L; 11个; 将环氧树脂、固化剂、电工填料氧化铝和硅微粉进行混合搅拌。. 3; 电热恒温干燥箱; D-G; 12个; 将浇筑后的绝缘件进行固化。. 4; 车床; 2个; 将固化后的绝缘件进行加工。. 5; APG注射机; 1台; 将混料罐中的原料注入绝缘件模具。. 6; 空压机; 1台; /. 7; 磨具; 80套; 根据客户需要进行定制. 8; 检漏仪; 2台; 试验设备. 9; 耐压设备; 100KV; 1套; 试验设备. 10; 耐压设备; 500KV; 1套; 试验设备. 11; X光探伤机; 1台; 探伤设备. 注：试验设备和探伤设备为高压实验工段和探伤工段使用设备，不包含在本次评价范围之内，需要另行委托核与辐射项目环评。 6、公用及辅助工程 - （1）供水 - 项目营运期用水主要为职工的生活用水。项目营运后供水由平顶山市新城区供水管网供给。本项目定员40人，厂区内不提供食宿，职工生活用水产生量以40L/人•d计，则生活用水量为480m3/a，排污系数取0.80，生活污水的排放量约为384m3/a。废水水质为COD300mg/L、SS100mg/L、NH3-N25mg/L、TP3mg/L。 - （2）排水 项目排水实行雨污分流，雨水经厂区管道排至厂区外配套雨水管网。 本项目营运期厂区废水主要是本项目职工生活污水，厂区设化粪池对生活污水进行处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经本工程污水管网进入市政配套污水管网，最终经平顶山市新城区污水处理厂处理，处理后排入乌江河。 - （3）供电 - 用电由平顶山市供电公司供给，可满足项目需要。 - （4）消防设计及设施 设火灾自动报警系统，包括火灾报警、联动控制、消防电话等，主机设于消防控制室。系统外部设备包括控制模块、输入模块、烟感探头、温感探头、手动报警按钮、消防对讲电话插口、声光报警器、固定消防用电话机。 表1-5 建设内容一览表 工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备 注. 实际情况; 整改完善情况. 主体工程; 车间A; 34×20m2; /; 主要用于配料、混料、固化等. 车间B; 34×20m2; /; 主要用于绝缘件加工. 模具库; 13×20m2; /; 主要用于储存模具. 公用工程; 给水; 480m3/a; /; 由市政自来水管网供给. 供电; 20万度/年; /; 由当地电网供给. 排水; 生活污水; 384m3/a; /; 经厂内化粪池处理后接管平顶山市新城区污水处理厂深度处理，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级A标准要求后排入乌江河。. 环保 工程; 废水处理; 化粪池; 6.0m3; /; 化粪池. 废气处理; UV光氧催化+活性炭吸附; /; 新增1套UV光氧催化+活性炭吸附装置; 废气以有组织形式排放. 布袋 除尘器; /; 新增1套布袋除尘器. 噪声处理; 隔声量≥25dB（A）; /; 确保厂界噪声达标. 固废 处理; 一般固废仓库; 10m2; /; 满足固废堆场要求. 危废仓库; /; 新建危废仓库15m2. 辅助 工程; 办公室; 1500m2; /; 办公. 门卫; 30m2; /; /. 配电房; 20m2; /; /. 7、项目周边现状 本项目建设地点位于平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米，项目北侧驾校、驾校北侧隔绿化带为高速道路，项目西侧为空地，项目南侧距离3米为闫庄村，项目东侧为驾校训练场地。本项目具体地理位置见附图一，周边环境概况见附图二。 8、厂区平面布置 (1)厂区平面布置原则 项目厂区平面布置力求紧凑合理、节约用地，严格执行国家有关标准和规范，注意满足防火、防爆等安全生产要求，注意满足实际需要，便于产品生产和检修。 结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，节约用地； 建(构)筑物的布置应符合防火防爆、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下工程管线的敷设、绿化布置以及施工的要求； 考虑合理的功能分区，保证有良好的工作环境，各种动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源； 注意厂容，并将生产区域（生产车间）与生活区域分开布置，并将生产区域布置在下风向，注意并减少污染源对周围环境的影响。 (2)厂区平面布置 本项目设置2间生产车间，分别为车间A、车间B，生产车间位于厂区东侧，办公楼位于厂区南侧，高压试验楼位于厂区西北侧，高压试验楼不在本次评价范围内。 (3)厂区平面布置合理性分析 本项目厂区平面布置，严格执行国家有关标准和规范，储存区和装卸区和道路的布局满足防火间距和安全疏散的要求，满足消防车通行需要、满足防火、防爆等安全生产要求，满足实际需要，便于经营和检修的要求，从满足安全生产和生产经营需要的角度，厂区平面布置是合理的。 综上所述，项目厂区布置符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）和《机械工业环境保护设计规范》（GBJBJ16-2000）中的要求，厂区平面布置是合理和可行的。全厂平面布置详见附图三。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、现有项目概况 平顶山市三鑫电气有限公司位于平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米现有厂房，该厂房已建设完毕，现有项目已于2008年建成并运行至今。 二、现有项目原辅材料 表1-6 现有项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 物料名称; 规格、成分; 年用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 储存方式; 运输方式; 来源. 1; 环氧树脂; /; 20.00; 5.00; 桶装; 汽运; 外购. 2; 固化剂; 甲基四氢邻苯二甲酸酐; 10.00; 2.00; 桶装; 汽运; 外购. 3; 电工填料氧化铝; Al2O3; 50.00; 10.00; 袋装; 汽运; 外购. 4; 硅微粉; SiO2; 5.00; 1.00; 袋装; 汽运; 外购. 5; 工业清洗剂; 有机酯类化合物的混合物，挥发性物质约占30%; 0.20; 0.20; 瓶装; 汽运; 外购. 6; 脱模剂; 混合物，主要成分为C9-C11烷/环烷; 0.01; 0.01; 瓶装; 汽运; 外购. 7; 活性炭; /; 1.94; 1.94; 袋装; 汽运; 外购. 8; 润滑油; 植物性润滑油; 0.20; 0.20; 瓶装; 汽运; 外购. 三、现有项目主要设备情况 表1-7 现有项目主要设备表 序号; 设备名称; 型号; 台数（台/套）; 备注. 1; 浇注罐; Ф2000*L2200mm; 2个; 需要浇注绝缘件磨具放在在浇注罐内，进行抽真空，以避免在真空浇注过程中空气进入树脂。真空浇注罐百分之百不漏气，保证了浇注质量。. 2; 混料罐; 70L; 11个; 将环氧树脂、固化剂、电工填料氧化铝和硅微粉进行混合搅拌。. 3; 电热恒温干燥箱; D-G; 12个; 将浇筑后的绝缘件进行固化。. 4; 车床; 2个; 将固化后的绝缘件进行加工。. 5; APG注射机; 1台; 将混料罐中的原料注入绝缘件模具。. 6; 空压机; 1台; /. 7; 磨具; 80套; 根据客户需要进行定制. 8; 检漏仪; 2台; 试验设备. 9; 耐压设备; 100KV; 1套; 试验设备. 10; 耐压设备; 500KV; 1套; 试验设备. 11; X光探伤机; 1台; 探伤设备. 注：试验设备和探伤设备为高压实验工段和探伤工段使用设备，不包含在本次评价范围之内，需要另行委托核与辐射项目环评。 四、现有项目主体工程及产品方案 表1-8 现有项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称(车间、生产装置或生产线); 产品名称; 年设计生 产能力; 年运行时数h/a. 1; 10KV绝缘件; 10KV绝缘件; 35000件; 2400. 2; 35KV绝缘件; 35KV绝缘件; 35000件; 2400. 3; 110KV绝缘件; 110KV绝缘件; 25000件; 2400. 4; 220KV绝缘件; 220KV绝缘件; 5000件; 2400. 五、现有项目公用及辅助工程 表1-9 现有项目公用及辅助工程一览表 工程 类别; 建设名称; 设计能力; 备 注. 主体工程; 车间A; 34×20m2; 主要用于配料、混料等. 车间B; 34×20m2; 主要用于车加工. 模具库; 13×20m2; 主要用于储存模具. 高压实验室; 30×25m2; 用于高压试验. 公用 工程; 给水; 480m3/a; 由市政自来水管网供给. 供电; 20万度/年; 由当地电网供给. 排水; 生活污水; 384m3/a; 经厂内化粪池处理后接管平顶山市新城区污水处理厂深度处理，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级A标准要求后排入乌江河。. 环保 工程; 废水处理; 化粪池; 6m3; 化粪池. 废气处理; /; /; /. 噪声处理; 隔声量≥25dB（A）; 确保厂界噪声达标. 固废 处理; 一般固废仓库; 10m2; 满足固废堆场要求. 危废仓库; 15m2. 辅助 工程; 办公室; 1500m2; 办公. 门卫; 30m2; /. 配电房; 20m2; /. 六、现有项目生产工艺及工艺简述 现有项目工艺与本次生产工艺一致。现有项目生产工艺详见“5生产工艺流程”小节。 七、现有项目排放的主要污染物 (1)废气 现有项目废气主要来自车间的投料粉尘和有机废气，均无组织排放。 (2)废水 现有项目废水主要为职工的生活污水，经化粪池处理后接管平顶山市新城区污水处理厂，最终排入乌江。 (3)噪声 现有项目主要噪声源为混料罐、浇注罐等，通过距离衰减，再加上厂房隔声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，对周围声环境影响较小。 (4)固体废物 现有项目固废产生及排放情况见表1-10。 表1-10 现有项目固废产生及排放情况一览表 固废名称; 产生量（t/a）; 处置量（t/a）; 外排量（t/a）; 废物类别; 废物代码; 处置方式. 生活垃圾; 3.6; 3.6; 0; /; /; 环卫部门 清运. 废料; 2; 2; 0; /; /. 废包装袋; 0.2; 0.2; 0; /; /; 外售. 废包装桶; 0.1; 0.1; 0; HW49; 900-041-49; 暂存在厂内. 废机油; 0.2; 0.2; 0; HW08; 900-249-08; 暂存在厂内. 废清洗液; 0.14; 0.14; 0; HW08; 900-249-08; 暂存在厂内. 八、现有项目存在的问题及解决措施 现有项目存在的问题主要包括： (1)现有项目投料工序产生的粉尘以无组织形式排放，本次在车间增设一套废气处理设施，即投料粉尘采取“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”措施，确保粉尘达标排放； (2)现有项目抽真空废气、浇注废气、脱模废气、固化废气、清洗废气以无组织形式排放，本次在车间增设一套废气处理设施，即采取“集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒”措施，确保VOCs达标排放； (3)现有厂区内无危险废物暂存库，且无围堰，地面未做防腐防渗处理，本次在车间增设一个危废暂存库，库内按类别做好分区和围堰，库地面做好防腐防渗处理。 |

## 2建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 平顶山市位于河南省中南部，西依蜿蜒起伏的伏牛山脉，东接宽阔平坦的黄淮平原，南临南北要冲的宛襄盆地，北连逶迤磅礴的嵩箕山系。周围与漯河市的舞阳，驻马店市的西平、泌阳县，洛阳市的汝阳、伊川县，南阳市的方城、南召县和郑州市的登封市，许昌市的禹县、襄城县相接壤。全境东西长15公里，南北宽140公里，地理坐标：北纬33°08′～34°20′，东经112°14′～113°45′之间，总面积7925平方公里，市区面积459平方公里，以建在“山顶平坦如削”的平项山下而得名。市区距省会郑州铁路里程218公里，公路里程135公里。平顶山市介于焦支、京广两大铁路干线之间，连接南阳，西通洛阳，东到周口等地，交通十分便利。 平顶山市新城区的规划范围是北至漯宝铁路，东至姚孟电厂，西至毛营军铁专用线，南至水库，规划共分三个阶段：起步区10平方公里，近期规划面积40平方公里，远期规划面积100平方公里。新城区的规划形态是带状，交通流量主要是东西方向，新城区与老城区之间距离10公里，通过6条城市道路和规划的轻轨交通相互联系，十分钟即可到达。 向西通过2条公路和郑尧（郑州至尧山）高速公路与鲁山县和宝丰县相接，北部的漯平洛高速公路出入口在新区起步区东部2公里处，通过此入口向东南20公里处即可接许平南高速公路；四通八达，快捷顺畅的交通联系对新城区的建设必将起到积极的带动作用。 本项目位于平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米，具体位置见附图1地理位置图。 1、地形、地貌、地质 平项山市地处豫西山地向黄淮平原的过度地带，地势西高东低，西北部山丘起伏，东南部平原辽阔。西部山地海拔多在1000m以上，东部平原海拔多在150m以下。市区北部有香山、龙山、擂鼓台、落凫山、平顶山、马栅山、焦赞山等，山脊呈西北——东南走向，海拔在227～505m之间。市区西南部有青石山、锅底山、凤凰山、九里山、河山等，为低山丘陵，陵脊呈西北——东南走向，海拔135～245m。中心市区位于湛河北、南两侧沣地，海拔高程约80～90m，面积76km2。市区东部和东南部为沙河冲积平原，海拔高程75～93m，面积约120km2，地势平坦，土地肥沃。 平顶山市地层属华北地层、豫西地层分区。由老到新有太古界登封群、太华群，下元古界嵩山群、中元古界熊耳群、汝阳群、官道口群。上元古界洛峪群和震旦系，古生界寒武系，中上石炭系、二叠系、中生界三叠系、白垩系，新生界第三系和四系。铁失奥陶系、志留系、泥盆系、下石炭系和侏罗系等。 新城区地貌单元为基岩低山丘陵。区域用地的主要地基为长石石英砂岩，新区内未发现崩塌、滑坡、泥石流、泥塘等不良地质现象。 依据2001年国家质量技术监督局发布的《中国地震动参数区划图（1/400万）》（GB18306-2001），工程区地震动峰值加速度值为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相当于地震基本烈度Ⅵ度。 2、气象特征 平顶山市地处暖温带，为大陆性季风气候区。雨水充沛，日照充足，热量资源丰富。由于受季风影响，冬季盛吹偏北风，夏季盛行偏南风，随着冬夏季环流转换，四季明显。年主导风向为东北风，次主导风向为西北风，年平均风速为2.1m/s，最大风速13.7m/s。 - 光照 平顶山市太阳总辐射地理分布是：除鲁山县、中心市区、舞钢市相对偏少外，其余地区分布较为均匀，累年平均太阳辐射总量在112.12到121.49kc/cm2之间变化。总辐射量有明显年变化，冬季最小，累年平均值为18.15-19.28；夏季最大，在37.28-41.29 之间。月辐射量最大值出现在6月，最小值出现在12-1月。 - 气温 平顶山市累年平均气温在14.2-16.3℃之间，地理分布由西北向东南逐渐递增，最低汝州市，最高舞钢市16.3℃。东西变化平稳，在14.7-15.0℃之间。各月的气温地理分布由西北到东南呈上升趋势。气温冬季低，夏季高。最低气温在1月，月平均气温0.5-1.3℃之间，最高气温在7月，月平均温度在27.0-29.5℃之间，春季气温由低到高，秋季气温由高到低。多年均气温16.13℃，年各月平均最高气温35.49℃（97年8月），年各月均最低点气温-1.7℃（97年1月）。 - 霜期 平顶山市初霜日在10月26日期11月17日之间，终霜日在3月16日3月31日之间。初霜日叶县出现最早为10月26日，中心市区最晚为11月17日。全市霜期为 134-152天，有霜日为43-68天，无霜期为214-231天。 3、水文 （1）地表水 平顶山市辖区属淮河流域的上游地带，分属洪汝河和沙颖河两个水系。 沙河：发源于辖区内鲁山县西部的木达岭，河源南、西、北三面为山地环抱，是河南省的暴雨中心之一。雨量充沛，河网发达，流经鲁山县的上、中、下三汤后注入昭平台水库，而后经鲁山县城南，孙街后汇入白龟山水库，又流经平顶山市郊的梁李、叶县的汝坟店在襄城县与北汝河相汇，经漯河市后在周口市与颖河相汇流。该河在辖区内控制上游地区流域面积3904km2，占辖区总面积的49.53%，干流长度昭平台以上 75km，白龟山以上115km，出市辖区界191km。沙河建有昭平台、白龟山两座大型水库，有效控制河川径流。沙河多年平均流量9.06亿m3/a，最大流量22.95亿m3/a，最小流量1.497亿m3/a，最大洪峰量10700亿m3/s。 湛河：湛河上游称乌江河，发源于市新华区的马跑泉，横贯平顶山市区，经武湾出市区，目前是流经平顶山市区的一条主要纳污河流。湛河全长48.3km，流速0.8m/s，最大排洪量80m3/s，姚孟以东经人工开挖，河底宽度40米，最大排水量480m3/s。 湛河属沙颍河水系，沙河为淮河流域的二级支流，沙颖河为淮河流域的一级支流。白龟山水库：白龟山水库位于平顶山市市区西南部的沙河上，距市区约5km。1963年正式投入使用。它控制着沙河昭平台水库以下区间流域面积1318km2，总库容为 6.49亿m3，相应最高水位为107.0m，设计库容为5.12亿m3，相应水位105.5m，兴利库容2.48亿m3，相应水位103.0m。白龟山水库功能定位为：以防洪和城市生活、工业供水为主，兼顾农业灌溉。担负着沙河漯河以西区域的防洪任务；供给平顶山市城市生活用水和工业用水；供给白龟山灌区（3.33万公顷）的灌溉用水。 本项目建成后，项目产生的生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，经平顶山市新城区污水处理厂处理达标后排入乌江河。 4、生物资源 平顶山市从地形上看处于豫西山地与黄淮平原的接壤地带，地形地貌类型复杂多样，山、丘、岗、平、洼兼有。地势自西北向东南倾斜，西、北、南三面环山。平顶山市地处北亚热带向暖温带过渡地带，在植被区划中，属于落叶阔叶林与常绿阔叶林的过度地带，生物资源具有种类多，分布广，区系兼谷的特色。据统计全市有高等植物约3000种，210科，900属，占全省总数的70%，其中经济价值较大的资源植物约有1000种。 据统计平顶山市全区各类林木占地面积14.0万公顷，林木植被覆盖率18.6%，其中西部鲁山县植被覆盖北最高为24.63%，其次是南部山区舞钢市为22.90%，最低则是中部平原的叶县和市郊公为5.8%，据第四次森林清查资料，全市特用林面积3228公顷，防护林面积12799公顷，用材林面积46171公顷，经济林面积38356公顷，疏林地面1614公顷，灌木林地面积12912公顷，无林地面积59559公顷。平顶山市现有尧山自然保护区和舞钢市石漫滩国家森林公园两处，均位于平顶山市鲁山县和舞钢市境内。 本项目周边以城市绿化为主。 5、矿产资源 平顶山市矿产资源丰富，已发现有煤、盐、铁、铝、石膏、耐火粘土、石灰岩等 57种矿藏，尤其煤、盐、铁储量较大。煤田面积1044平方公里，原煤总储量103亿吨，占全省总储量的51%，素有“中原煤仓”之称；盐田面积400平方公里，已探明储量2300亿吨，含氯化钠90%以上，是河南省唯一的盐田，居全国井盐第二位；铁矿储量6.64亿吨，占全省的76.3%，矿石品位20.78～44.13%；石膏储量3.16亿吨，占全省总储量的77.3%。铝钒土、粘土、花岗岩、水泥灰岩、石灰石等几十种矿产资源品位高、储量大、易开采。丰富的矿产资源为能源、冶金、建材、化学等工业的发展，提供了有利条件。 6、土壤 平顶山市地貌是豫西山地向黄淮还平原的过渡带，山、丘、平、洼等地貌类型较多，在土壤类型上是南方的黄棕壤向北方的褐土过渡的地带，土壤种类繁多，理化性质各异，土壤营养元素含量也显示出明显的地带性差异。 根据对土壤的调查结果，平顶山市共有10个类型土壤：黄棕壤、棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土、紫色土、红粘土、水稻土、粗骨土和石质土。 从分布规律上看，黄棕壤、棕壤、褐土壤属地带性土壤，其余均为微区域性土壤类型。黄棕壤与褐土大致以沙河为界，沙河以南为黄棕壤，沙河以北为褐土；棕壤土类只在鲁山和汝州两县海拔800m以上的山区中有小面积分布。 7、与平顶山市饮用水源保护区相符性分析 根据河南省平顶山市集中式饮用水水源保护区勘界报告:白龟山-昭平台饮用水源地保护区： 一级保护区：白龟山水库高程103.0m以下的区域，应河、澎河等主要支流入库口上游2000m的水域及其沿岸50m的陆域。东起昭平台水库大坝，西至沙河入库口向库区延伸3376m的断面，连结北侧姑嫂石庙院和南侧西坡村所在半岛得到的一级保护区边界的水域范围，一级保护区水域（正常水位线171.4m）以上纵深200m的区域，遇环库路则以环库路为边界的陆域，沙河干流昭平台水库至白龟山水库之间的水域，一级保护区面积46.65平方公里。去除将沙河干流白龟山入库断面上溯2000m至8000m的沙河的区域。 二级保护区：白龟山水库，环湖路东起东刘村、西至西太平村以南除一级保护区外的区域，环湖其它区域为水库高程104米以下除一级保护区外的区域；昭平台一级保护区边界向上游延伸2000m，东起一级保护区边界，西北至东王村，西南至石桥村的水域范围。一级保护区陆域边界、二级保护区水域（正常水位线171.4m）以外，环库路以内的陆域，七里河、将相河、灌河、肥河、大浪河入河口向上游延伸1000米水域及其沿岸纵深50米陆域范围，二级保护区面积为19.57平方公里。将沙河干流白龟山入库断面上溯2000米至8000米的沙河一级保护区调整为二级保护区。调整为二级保护区的河段的四个点的坐标分别为东经113.014度、北纬33.738度，东经113.058 度、北纬33.745度，东经113.017度、北纬33.726度，东经113.062度、北纬33.736 度。其他主要只留一级水体上游2000米的水域及其沿岸50米的陆域。准保护区：汇入白龟山水库、沙河所有二级保护区上游水域及其沿岸500米的陆域；昭平台水库上游入库河流水域及其沿岸500m的陆域。 本项目位于本项目位于平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米，距离南侧白龟山水库最近距离2.6km。项目选址不在平顶山市划定的一级、二级保护区及准保护区范围内，符合平顶山饮用水源环境保护规划。 ### 8、平顶山市新城区分区规划 平顶山新城区起步区北依香山，湛河、漯宝铁路、漯平洛高速公路在北面穿过，白龟山水库西干渠纵贯南北。规划区内有坡度较缓的丘陵分布和近70平方公里的水库面积，自然资源丰富，为新城区的生态景观建设提供了有利的前提条件。新城区的规划引入生态城市、共生城市、新陈代谢城市等先进理念，体现出“以人为本”的精神和改善人居环境的意愿。同时规划一改过去“摊大饼”式的城市扩张模式，采取组团开发的概念，把城市结构分为行政办公区、教育科研区、居住商贸区、高新产业区等若干组团，从而为平顶山市远景建设制定出具有本地特色的可持续发展之路。 平顶山新区的功能定位为“三区一中心”：城乡一体化先行区、产业转型升级先导区、对外开放示范区、豫中南综合交通枢纽和物流中心。 城乡一体化先行区。依托平顶山新城区、宝丰县城和产业集聚区，促进产城互动、组团式发展和新型农村社区建设，加快新型城镇化进程，积极开展城乡综合配套改革试验，推进城乡文化、教育、卫生等公共服务设施的共建共享，率先实现城乡一体化发展，为统筹城乡发展提供示范。 产业转型升级先导区。依托平高电气公司等现有优势企业，拉长产业链条，推进集群集聚发展，大力发展以电力装备为主的现代装备制造业，加快发展新材料、新能源等产业， 积极发展商务、金融、物流、旅游等现代服务业，推进产业转型升级，实现资源型城市转型和可持续发展。 对外开放示范区。围绕主导产业发展，大力引进战略投资者，特别是围绕建设中原电气谷，加强与机电装备世界行业500强和国内龙头企业的战略合作，建设全省对外开放和承接高水平产业转移的重要平台。 豫中南综合交通枢纽和物流中心。依托焦枝铁路、孟平铁路、宁洛高速、郑尧高速、兰南高速、规划建设的郑渝铁路以及鲁山机场，优化航空、铁路、公路等交通组织，构建对外联系快捷通畅的现代综合交通体系，加快物流产业发展，成为豫中南的现代化综合交通枢纽和区域物流中心。 9、平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动实施方案（2018-2020年）（平政【2018】 27号） 环境问题是全社会关注的焦点，也是全面建成小康社会能否得到人民认可的一个关键。党的十九大紧扣我国社会主要矛盾变化，对决胜全面建成小康社会、打好污染防治攻坚战作出重大决策部署。为确保到2020年平顶山市主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，依据国家及河南省要求，制定方案。与本项目相关的实施方案如下： 一、坚决打赢蓝天保卫战 认真落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）要求，重点打好结构调整优化、工业企业绿色升级、柴油货车排放治理、城乡扬尘全面防控、环境质量监控全覆盖等五个标志性战役。 二、全面打赢碧水保卫战 深入实施水污染防治行动计划，扎实推进河长制、湖长制，强化河长职责，加强组织领导，建立长效机制。坚持污染减排和生态扩容两手发力，重点打好城市黑臭水体治理、饮用水源地保护、全域清洁河流、农业农村污染治理四个标志性攻坚战役，统筹推进各项水污染防治工作。 环评要求在施工过程中严格按照文件要求进行建设，做好防尘措施，施工期对周围环境影响较小。 10、平顶山市人民政府关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知（平政【2019】4号） 平顶山市2019年大气污染防治攻坚战实施方案 为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）、《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（豫政〔2018〕30号）、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕25号）和《平顶山市人民政府关于印发平顶山市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（平政〔2018〕27号）等有关要求，持续改善全市环境空气质量，打赢打好大气污染防治攻坚战，制定本方案。 1、开展工业企业无组织排放治理 2019年10月底前，全市工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”。“五到位”：生产过程收尘到位，生产工艺产尘点设置集气罩并配备除尘设施，不能有可见烟尘外逸；物料运输抑尘到位，粉状、粒状物料及燃料运输采用密闭皮带、密闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭方式，汽车、火车、皮带输送机等卸料点设置集气罩或密闭罩，并配备除尘设施；厂区道路除尘到位，路面实施硬化，定时进行洒水清扫，出口处配备车轮和车身清洗装置；裸露土地绿化到位，厂区内可见裸露土地全部绿化，确实不能绿化的尽可能硬化；无组织排放监控到位，因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。“一密闭”：厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭，禁止露天堆放。对无组织排放达不到要求的工业企业，严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》予以处罚，并责令停产整改。 按照文件要求，本项目应该加强建设规范、完善的防扬尘设施，加强监管，严防扬尘污染，在施工过程中严格按照上述要求，对运输车辆进行密闭，做好防尘、抑尘、降尘工作。 2、开展VOCs专项治理 2019年6月底前，全市表面涂装、印刷、化工工业企业，全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理，达到河南省工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值要求。2019年12月底前，平顶山市区全面淘汰开启式干洗机。 按照文件要求，本项目投产时应全面完成VOCs无组织排放治理，原料、中间产品与成品应密闭储存，排放VOCs的生产工序要在密闭空间或设备中实施，对产生的含VOCs废气进行净化处理。 平顶山市2019年水污染防治攻坚战实施方案 为认真贯彻习近平总书记生态文明建设思想及《水利部印发关于推动河长制从“有名”到“有实”的实施意见》（水河湖〔2018〕243号）、《中共河南省委河南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》、《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2019年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2019〕31号）、《河南省住房和城乡建设厅河南省生态环境厅关于印发河南省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（豫建城〔2019〕20号）等有关精神，深入实施《中共平顶山市委平顶山市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（平发〔2018〕16号）、《平顶山市人民政府关于印发平顶山市环境污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020年）的通知》（平政〔2018〕27号）有关要求，持续做好水污染防治工作，进一步改善全市水环境质量，打好打赢2019年水污染防治攻坚战，特制定本方案。 加快城镇污水处理及配套管网建设。按照城镇污水处理“提质增效”三年行动要求，继续推进污水处理厂建设，新建污水处理厂必须达到或优于一级A标准，具备条件的县级污水处理厂全部建设尾水人工湿地。加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，推进污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，新建城区管网和污水处理设施要与城市发展同步规划、同步建设，做到雨污分流；城中村、老旧城区和城乡结合部，要加快管网改造，尽快实现城区污水处理配套管网全覆盖、全收集、全处理。2019年底，市区和县城市建成区污水处理率分别达到95.7%以上和89.5%以上；污泥无害化处理率达到90%以上；各城镇污水处理厂化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）污染物消减量比2018年提高10%以上。同时，应加强城市高层建筑基础开挖地下水外排管理力度，严禁地下水排入城市污水管网，影响管网进水水质。 打好水源地保护攻坚战役持续做好县级以上地表水型集中式饮用水水源地规范化建设和排查整治任务。各县（市、区）政府要建立健全水源地日常监管制度，对2018年已完成整治的环境问题进一步核查，确保高标准整治到位，防止死灰复燃；2019年4月底前，完成全市乡镇以上集中式饮用水水源地规范化建设评估工作，力争相关饮用水水源地评估分达到95分以上。 2019年6月底前，舞钢市、宝丰县完成田岗水库、龙兴寺水库饮用水水源保护环境问题专项整改工作；要持续对县级以上地表水型饮用水水源地环境问题进行深入排查，发现一处、整治一处。2019年1月底前，各县（市、区）完成地下水型集中式饮用水水源保护区周边“双源”调查及系统更新工作。 本项目产生废水实行雨污分流，污水经项目自建化粪池进行处理后经市政污水管网进入平顶山市新城区污水处理厂进行进一步处理后达标排入乌江河，雨水进入市政雨水管网。符合实施方案中相关要求，减轻对周围地表水环境的影响。 11、平顶山市污染防治攻坚战领导小组关于印发平顶山市大气污染集中整治专项行动方案的通知（平攻坚［2019］2号） 为贯彻落实《平顶山市人民政府关于印发平顶山市2019年大气污染防治攻坚战等3个实施方案的通知》（平政〔2019〕4号）和《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号）要求，推动大气环境质量持续改善，制定本方案。 （三）开展涉VOCs整治管控专项行动 3、开展涉VOCs企业执法检查 按照2019年治理清单对所有企业进行定期检查抽查，一是对企业涉VOCs环节无组织排放治理任务未完成或防治设施未正常运行等问题依法查处并责令停产治理；二是检查抽查企业实际治理情况与系统上报治理情况是否一致，对不一致的要立即停产整治，并按有关规定进行查处。对干洗业进行排查，全面淘汰开启式干洗机。 5、实施涉VOCs单位错时生产 对涉及挥发性有机物的印刷、包装、汽修（喷烤漆工序）、制造（调漆、喷刷漆、烘烤等涉VOCs排放工序）等工业企业，实施错时生产（2019年7月10日至9月30日），每日8时至18时实施停产，生产错时到其他时段进行。 按照文件要求，企业违反了《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用”受到环保处罚并缴齐罚款（处罚手续及缴费证明见附件6），现企业已停产，补办环评手续，待本次环评通过及污染治理措施验收合格后方可生产。 （六）加快推进重点行业污染综合治理专项行动 16、按照《平顶山市生态环境局转发省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（平环〔2019〕70号）要求，加快推进省定36个非电行业提标改造、51个工业锅炉综合整治、551个工业炉窑专项治理、662个工业企业无组织排放治理、9个铸造行业深度治理等1309个综合治理任务，一是要按照治理清单，对所有企业进行定期检查抽查，确保按时完成治理任务，对未按时完成治理任务的实施停产治理；二是检查抽查企业实际治理情况与系统上报治理情况是否一致，对不一致的要立即停产整治，并按有关规定进行查处。 本项目抽真空废气、浇注废气、脱模废气、固化废气、清洗废气采取“集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒”措施，确保VOCs达标排放，符合文件要求。

## 3环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境 本项目位于平顶山市新城区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状引用平顶山市环境保护局于2018年 6月 20日发布的《平顶山市 2017年环境状况公报》中的数据，“2017年评价因子为六项：二氧化硫、二氧化氮、PM10（粒径小于或等于10微米颗粒物）、PM2.5（粒径小于或等于2.5微米颗粒物）、一氧化碳、臭氧，全市空气质量首要污染物为PM2.5，达标天数219天（臭氧未参与评价），达标率60.0%，环境空气质量综合指数为6.77。” 2、地表水 本项目距离北侧乌江河280m。本项目营运期的生活污水经化粪池处理后，经过污水管网进入新城区污水处理厂处理达标后，排入乌江河（湛河上游）。 为了解最近地表水体的水质现状，本次评价采用本次地表水数据引用2018年湛河西斜桥例行监测数据，地表水监测结果详见下表。 表3-1地表水质量 河流断面; 项目; pH（无量纲）; COD; BOD5; 氨氮; 高锰酸盐指数. 湛河西斜桥; 范围; 7.60～8.1; 11～16; 1.1～2.8; 0.206～0.567; 2.2～3.4. 标准限值; 6～9; 20; 4; 1.0; 6. 标准指数; 0.3～0.55; 0.55～0.8; 0.275～7; 0.206～0.567; 0.367～0.567. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表监测数据可知，各监测因子均可以满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III水质标准要求，说明湛河（乌江河）水质较好。 3、声环境 本次声环境现状由建设单位委托河南贝纳检测技术服务有限公司进行检测，检测时间为2019年7月15日～7月16日，共两天，每天昼、夜各检测一次。共布置5个检测点位，声环境质量检测结果统计见下表。 表3-2噪声监测情况 项目; 检测点位; 检测时间; 昼间; 夜间. 背景值; 标准值; 达标 情况; 背景值; 标准值; 达标 情况. 厂界噪声; 1#北边界; 2019.07.15; 56.5; 60; 达标; 44.6; 50; 达标. 2019.07.16; 57.4; 60; 达标; 47.3; 50; 达标. 2#东边界; 2019.07.15; 58.3; 60; 达标; 48.3; 50; 达标. 2019.07.16; 58; 9 60; 达标; 48.9; 50; 达标. 3#南边界; 2019.07.15; 58.7; 60; 达标; 43.0; 50; 达标. 2019.07.16; 58.6; 60; 达标; 48.2; 50; 达标. 4#西边界; 2019.07.15; 55.2; 60; 达标; 43.1; 50; 达标. 2019.07.16; 54.3; 60; 达标; 42.2; 50; 达标. 居民点; 闫庄村; 2019.07.15; 51.9; 60; 达标; 41.7; 50; 达标. 2019.07.16; 52.9; 60; 达标; 40.8; 50; 达标. 由上表噪声检测结果可知，厂界及居民点噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）昼、夜间2类标准限值，说明评估项目区域声环境质量现状较好。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 建设项目位于平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米，项目所在地区的大气环境功能区划为二类区，地表水乌江河功能为Ⅲ类，声环境功能区划为2类区。 建设项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-3建设项目环境保护目标 类别; 环保目标; 坐标; 人口/人; 方位; 方位，直线距离（m）; 目标功能 区; 保护 级别. 大气环境; 闫庄村; 113.224067，33.759312; 2000; 南侧; 3; 居住区; 二级. 焦店村; 113.234796，33.762166; 800; 东北; 811; 居住区; 二级. 野王村; 113.224797，33.765520; 500; 北; 700; 居住区; 二级. 高庄; 113.244881，33.752211; 2000; 东; 1700; 居住区; 二级. 水环境; 湛河; /; /; 北; 270; 集中式生活饮用水; III类. 声环境; 闫庄村; 113.224067，33.759312; 2000; 南侧; 3; 居住区; 二类. 生态环境; 项目场地及周界外200m范围内; /; /.

## 4评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准： 项目所在区域属于环境空气质量功能二类地区，CO、SO2、NO2、PM10、O3、PM2.5应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，VOCs见《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值（mg/m3）; 浓度单位. SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）中二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. VOCs; 8小时平均; 0.6; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中. 2、地表水环境质量标准： 本项目纳污水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量评价标准一览表（单位：除pH以外为mg/L） 项目; 浓度限值; 标准来源. pH（无量纲）; 6～9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 化学需氧量（COD）; 20. 高锰酸盐指数; 6. 五日生化需氧量（BOD5）; 4. 氨氮（NH3-N); 1.0. 总磷（以P计); 0.2. 溶解氧; 5. 总氮; 1.0. 3、区域环境噪声标准： 本项目所属地执行《声环境质量标准》（GB3096–2008）中2类区标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 区域环境噪声标准（单位：dB(A)） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |

| 污 染 物 排 放 标 准 污 染 物 排 放 标 准 总 量 控 制 指 标 | #### 1、水污染物排放标准 本项目产生的废水主要为生活污水，经化粪池预处理后接管平顶山市新城区污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入乌江河。具体取值见表4-4。 表4-4 废水排放标准 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4中三级排放标准; COD; 500. SS; 400. NH3-N; 25. TP; 3. 尾水排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）表1一级A标准; COD; 50. NH3-N; 5（8）. TP; 0.5. SS; 10. #### 2、大气污染物排放标准 项目运营期产生的颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放的限值及无组织浓度限值，非甲烷总烃（有机废气）执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中的相关规定，厂区内无组织非甲烷总烃（VOCs）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A1标准，详情见表4-5。 - 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度 （m）; 速率; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 30; 15; -; 周界外浓度最高点; 1.0. VOCs; 80; 15; -; 工业企业边界挥发性有机物排放建议值; 2.0. 生产车间或生产设备边界挥发性有机物排放建议值; 4.0. 厂区内浓度最高点; 10.0. 3、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，具体标准值见表4-6。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物排放标准 危险废物仓库执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单，一般固废仓库执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 项目建成后，各种污染物排放总量见表4-7： 表4-7 建设项目总量申请一览表（t/a） 种类; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 进入环境量. 废气; 1#排气筒; VOCs; 0.9215; 0.82935; 0.09215; 0.09215. 2#排气筒; 粉尘; 0.00475; 0.0047; 0.0000475; 0.0000475. 无组织; 颗粒物; 0.005; 0; 0.005; 0.005. VOCs; 0.015; 0; 0.015; 0.015. 污水; 污水量; 384; 0; 384; 384. COD; 0.1152; 0.0192; 0.096; 0.0192. SS; 0.0384; 0.0192; 0.0192; 0.00384. NH3-N; 0.0096; 0; 0.0096; 0.00192. TP; 0.001152; 0; 0.001152; 0.000192. 固废; 一般 固废; 生活垃圾; 3.6; 3.6; 0; 0. 废料; 2; 2; 0; 0. 废包装袋; 0.2; 0.2; 0; 0. 危险 固废; 废活性炭; 1.94; 1.94; 0; 0. 废包装桶; 0.1; 0.1; 0; 0. 废机油; 0.2; 0.2; 0; 0. 废清洗液; 0.14; 0.14; 0. 项目污染物排放总量控制建议指标如下： （1）污水： 本项目水污染物排放总量控制指标为：水量：384t/a、COD：0.096t/a；SS：0.0192t/a；氨氮：0.0096t/a；总磷：0.001152t/a。COD 0.096t/a、氨氮0.0096t/a总量需购买，其他指标不属于省、市年度总量控制指标，作为区域自控指标。待项目建成投入运行后，生活污水接管进入区域污水处理厂集中处理，水污染物排放总量均纳入区域污水处理厂排污总量，在污水处理厂污染物排放总量控制指标内进行平衡。 （2）废气：VOCs：0.09215t/a；烟尘、VOCs不属于省、市年度总量控制指标，作为区域自控指标。 （3）固体废物：固体废物均能得到有效的利用和处置，固废实现“零”排放。 |
| --- | --- |

## 5建设项目工程分析

一、施工期分析 由于本项目已经建设完成，所以不涉及土建及设备安装工程，本次环评只评价营运期。 二、营运期工程分析 1、运营期工艺流程图 运营期工艺流程图见图5-1。 硅微粉、环氧树脂 配料 废气G1 真空搅拌 废气G2、噪声N1 固化剂 浇注 废气G3 固化 废气G4 探伤检验 固废S1、噪声N2 机加工 人工修边 固废S2、噪声N3 成品检验 探伤需要用到X光探伤仪， 不在本评价范围内，需另行 委托核与辐射项目环评。 图例： G废气 S固废 N噪声 图5-1 生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程及产污环节简述 （1）配料：将硅微粉、环氧树脂按一定比例投入搅拌罐，此工序产生粉尘废气G1。 （2）真空搅拌：往搅拌罐内加入固化剂，将搅拌罐内抽成真空状态后搅拌，此工序产生噪声N1，抽真空有机废气G2。 （3）浇注：通过APG注射机将搅拌罐内的环氧树脂混合体系，已经过搅拌、脱气处理，通过管道压入浇注罐中预先放置的模具的模腔内，使环氧树脂混合体系与模具的高温膜壁发生快速的热交换。通过连续的对环氧树脂混合料加以恒定的压力，达到强制补充固化收缩的目的，这一过程是在温度120℃的模具内完成的，从而使高反应活性的环氧树脂混合料，在短时间内迅速凝胶化。因此，制品表面无缺陷，内应力较低，固化物致密、一致性好，尺寸精度高等优点。项目用的浇注罐为密封型（保证百分之百不漏气）在浇注过程中由真空泵将浇注过程中产生的气体抽出。浇注完成后，在浇注罐中进行预固化，预固化在80-130℃摄氏度下烘烤12-24小时固化成型（根据浇注件大小不同，所需烘烤的时间不同），上述所有的加热，都为电加热。此过程产生浇注有机废气G3。 ### （4）固化：浇注成型过程中的固化只是初步达到交联化网格，交联密度还不够，尚有部分活性基团还来不及发生交联反应，故需进行固化，以提高产品质量。既将工件放入电热恒温循环风烤箱内，调节温度至130-145℃，使工件内的活性基团继续发生交联固化反应，约8至12小时后，慢慢降低温度，使其冷却至室温，在打开烘箱，取出工件的过程中，有机废气将从烤箱门溢出，次过程产生固化有机废气G4。 ### （5）探伤检验：通过X光探伤机进行检验，去掉不合格品。因探伤需要用到X光探伤机，因此本工段不在本评价范围内，需另行委托核与辐射项目环评。 ### （6）机加工：将探伤检验的合格品通过铣床对产品进行去毛刺、钻孔等操作，此过程产生废料S1、噪音N2。 （7）人工修边：用美工刀片去除绝缘材料四周的毛刺，此过程产生废料S2。 （8）成品检验：检验合格即为成品，用纸箱包装起来，放入成品库，待售。 （9）生产过程中的脱模污染工序 为了使环氧树脂浇注固化后的半成品与模具更好的分离，需对模具喷涂脱模剂，喷涂过程在浇注区域集气罩下进行，喷涂过程中产生少量脱模剂喷涂有机废气G5。 （10）模具清洗过程产生的污染工序 模具还需要定期使用模具清洗液进行清洗，避免使用过程因模具生锈而影响产品质量。清洗过程主要由职工在工作台上使用清洗液喷涂在模具表面，此工序有模具清洗液使用过程挥发的有机废气G6、模具清洗废液产生。模具清洗废液作为危废委托有资质单位处置。模具清洗维护约5天进行一次，每次清洗时间为2h，年工作约120h。 主要污染工序污染源强分析 一、施工期 由于本项目为已建项目，因此本次环评对施工期不作介绍。 二、运营期 1、废气 本项目运营期废气主要有配料粉尘（G1）、抽真空有机废气（G2）、浇注有机废气（G3）、固化有机废气（G4）、脱模有机废气（G5）、模具清洗液有机废气（G6）。 - 有组织废气 ①配料粉尘（G1） 本项目在原料混料过程中通过人工将原料投料，其中硅微粉为粉末状态，在投料过程中会产生粉尘废气，产生量约为粉状原料用量0.1%，硅微粉年用量为5t，则产生的粉尘量为0.005t/a，经布袋除尘处理后经15米高排气筒排放（2#），风机风量为3000m3/h，集气罩收集效率为95%，该工序年运行时间为120h/a，则有组织投料粉尘产生量为0.00475t/a，产生速率为0.04kg/h，产生浓度为13.2mg/m3，布袋除尘效率为99%，粉尘排放量为0.0000475t/a，未收集到的粉尘量为0.00025t/a，车间内无组织排放。 ②抽真空有机废气（G2） 抽真空产生的废气主要为环氧树脂中有机物少量挥发造成的，挥发量不超过使用量的1%，抽真空废气通过环氧树脂混料设备真空排气口排出，本项目在真空排气口处设置1个接口，抽真空废气经集气罩收集后通过UV光氧催化+活性炭吸附处理后经15米高（1#）排气筒排放，风量为3000m3/h，集气罩收集效率为95%，该工序年运行时间为2400h/a，则有组织抽真空废气产生量为0.285t/a，产生速率为0.12kg/h，产生浓度为39.6mg/m3，组合处理设备对有机废气处理效率为90%，抽真空废气排放量为0.0285t/a，未收集到的抽真空废气量为0.015t/a，车间内无组织排放。 ③浇注有机废气（G3） 本项目浇注有机废气来源主要为APG注射机进行注射浇注过程中浇注罐抽真空有机废气和预固化过程中加热产生的有机废气，本项目以VOCs计，类比同行业，项目有机废气产生量按原辅料用量1%计算，则有机废气产生量为0.30t/a，浇注废气经集气罩收集后通过UV光氧催化+活性炭吸附处理后经15米高（1#）排气筒排放，风量为3000m3/h，集气罩收集效率为95%，该工序年运行时间为2400h/a，则有组织浇注废气产生量为0.285t/a，产生速率为0.12kg/h，产生浓度为39.6mg/m3，组合处理设备对有机废气处理效率为90%，浇注废气排放量为0.0285t/a，未收集到的浇注废气量为0.015t/a，车间内无组织排放。 ④固化有机废气（G4） 本项目固化工序会产生有机废气，本项目以VOCs计，类比同行业，项目固化有机废气产生量按原辅料用量1%计算，则有机废气产生量为0.30t/a，固化废气经集气罩收集后通过UV光氧催化+活性炭吸附处理后经15米高（1#）排气筒排放，风量为3000m3/h，集气罩收集效率为95%，该工序年运行时间为2400h/a，则有组织固化废气产生量为0.285t/a，产生速率为0.12kg/h，产生浓度为39.6mg/m3，组合处理设备对有机废气处理效率为90%，固化废气排放量为0.0285t/a，未收集到的固化废气量为0.015t/a，车间内无组织排放。 ⑤脱模有机废气（G5） 脱模剂按全部挥发计算，则有机废气产生量为0.01t/a，脱模有机废气经集气罩收集后通过UV光氧催化+活性炭吸附处理后经15米高（1#）排气筒排放，风量为3000m3/h，集气罩收集效率为95%，该工序年运行时间为2400h/a，则有组织脱模废气产生量为0.0095t/a，产生速率为0.004kg/h，产生浓度为1.32mg/m3，组合处理设备对有机废气处理效率为90%，脱模废气排放量为0.00095t/a，未收集到的脱模废气量为0.0005t/a，车间内无组织排放。 ⑥模具清洗液有机废气（G6） 模具清洗液中挥发性成分占约30%，则有机废气产生量为0.06t/a，模具清洗液有机废气经集气罩收集后通过UV光氧催化+活性炭吸附处理后经15米高（1#）排气筒排放，风量为3000m3/h，集气罩收集效率为95%，该工序年运行时间为120h/a，则有组织清洗废气产生量为0.057t/a，产生速率为0.475kg/h，产生浓度为158.3mg/m3，组合处理设备对有机废气处理效率为90%，清洗废气排放量为0.0057t/a，未收集到的清洗废气量为0.003t/a，车间内无组织排放。

表5-1 本项目有组织废气产排情况 排气筒编号; 污染物; 产生状况; 废气量m3/h; 治理 措施; 去除率; 排放风量m3/h; 排放状况; 执行标准; 排放源参数; 排放方式. 名称; 来源; 产生量t/a; 速率 kg/h; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 高度m; 内径m; 温度℃. 1#; VOCs; 浇注废气; 0.285; 0.12; 39.6; 3000; UV光氧催化+活性炭; 90%; 15000; 0.09215; 0.038; 2.56; 80; -; 15; 0.6; 35; 连续排放. VOCs; 抽真空废气; 0.285; 0.12; 39.6; 3000. VOCs; 脱模废气; 0.0095; 0.004; 1.32; 3000. VOCs; 固化废气; 0.285; 0.12; 39.6; 3000. VOCs; 模具清洗液废气; 0.057; 0.475; 158.3; 3000. 2#; 粉尘; 投料; 0.00475; 0.04; 13.2; 3000; 布袋除尘; 99%; 3000; 0.0000475; 0.0004; 0.132; 120; 3.5; 15; 0.6; 25; 连续排放. - 备注：本项目投料时间为120h/a。

- 无组织废气 无组织废气主要来源于未收集的配料粉尘及未收集的有机废气。 - ①车间未收集的投料粉尘 本项目在原料混料过程中通过人工将原料投料，其中硅微粉为粉末状态，在投料过程中会产生粉尘废气，采用集气罩收集，未收集的在车间内以无组织形式排放，无组织排放量为0.00025t/a。 - ②车间未收集的有机废气 由前可知车间未收集到的有机废气量为0.0485t/a，以无组织形式排放。 表5-2本项目无组织废气排放情况 车间; 污染物; 排放情况. 排放量t/a; 速率kg/h. 车间; 粉尘; 0.00025; 0.00001. 车间; VOCs; 0.0485; 0.02. 2、废水 本项目无生产废水产生，故不排放N、P生产废水。项目废水主要为员工日常产生的生活污水。 - 1）生活用水 本项目定员40人，厂区内不提供食宿，职工生活用水产生量以40L/人•d计，则生活用水量为480m3/a，排污系数取0.8，生活污水的排放量约为384m3/a。废水水质为COD 300mg/L、SS100mg/L、NH3-N 25mg/L、TP3mg/L。 图5-2 本项目水平衡图(m3/a) 表5-3 本项目废水产生与排放量一览表 废水 来源; 水量 （t/a）; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 排放方式与去向; 最终排放量. 浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）; 浓度 （mg/L）; 排放量（t/a）. 生活 污水; 384; COD; 300; 0.1152; 化粪池; 250; 0.096; 生活污水经化粪池处理接管平顶山市新城区污水处理厂; 50; 0.0192. SS; 100; 0.0384; 50; 0.0192; 10; 0.00384. NH3-N; 25; 0.0096; 25; 0.0096; 5; 0.00192. TP; 3; 0.001152; 3; 0.001152; 0.5; 0.000192. 3、噪声 本项目的主要噪声源为混料罐、浇注罐、空压机、注射机、车床等，各设备噪声情况见表5-4。 表5-4 建设项目噪声产生及治理情况一览表 设备名称; 数量（台）; 噪声值 dB(A); 降噪 效果dB(A); 治理措施; 离最近厂界距离（m）. 混料罐; 11; 70; -25; 厂房隔声，选用低噪声设备、定期维护，合理布局，绿化降噪声; E5. 浇注罐; 2; 75; -25; E3. 车床; 2; 80; -25; E5. 注射机; 1; 80; -25; E3. 空压机; 1; 85; -25; E5. 4、固体废弃物 项目营运期固体废物分析结果汇总如下： 本项目生产过程中产生的固体废物主要是废料、生活垃圾、废活性炭、废包装袋、废包装桶、废机油、废清洗液。 （1）生活垃圾 本项目有职工40人，不住厂，生活垃圾产生量按0.30kg/d计，则项目的生活垃圾产生量约3.60t/a，集中收集后委托环卫部门定期清运。 （2）废料 项目在机加工、人工修边工序产生的边角料，以原料用量的1%计算，则废料年产生量约为2t/a，属一般生产固废，外售。 （3）废活性炭 活性炭吸附有机废气量约为0.581t/a（UV光氧催化处理效率以30%计），吸附饱和率30%，更换周期一般为三个月计算，则年需活性炭量为1.94t/a，一旦不能满足吸附要求即进行活性炭更换，则活性炭的产生量约为1.94t/a。废活性炭属于危险废物，将其进行妥善收集后委托有资质单位处置。 （4）废包装袋 本项目原料包装袋产生量为0.2t/a，作为一般固废，外售。 （5）废包装桶 本项目固化剂、工业清洗剂、脱模剂等包装桶，年产量约为0.1t/a，作为危废，委托有资质单位处置。 （6）废机油 本项目生产过程中，日常机器维护所产生的废机油量约为0.2t/a，作为危废，委托有资质单位处置。 （7）废清洗液 本项目模具废清洗液产生量约为0.14t/a，作为危废，委托有资质单位处置。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，对项目产生的固体废物属性进行判定，判定依据及结果如表5-5所示。 表5-5 项目固体废物判定情况汇总表（单位：t/a） 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量; 种类判断. 固体 废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 生活办公; 固态; 生活垃圾; 3.6t/a; √; ×; /. 2; 废料; 机加工、人工修边; 固态; 环氧树脂; 2t/a; √; ×; /. 3; 废活性炭; 废气处理装置; 固态; 活性炭、有机物; 1.94t/a; √; ×; /. 4; 废包装袋; 拆卸原料包装; 固态; 包装袋; 0.2t/a; √; ×; /. 5; 废包装桶; 拆卸原料包装; 固态; 包装桶、脱脂剂、清洗液等; 0.1t/a; √; ×; /. 6; 废机油; 机器维修保养; 液态; 矿物油; 0.2t/a; √; ×; /. 7; 废清洗液; 模具清洗; 液态; 清洗液; 0.14t/a; √; ×; /. 本项目固体废物处理情况见表5-6。 表5-6 建设项目固废产生及处置情况一览表 序号; 废物名称; 危废类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治 措施. 1; 生活 垃圾; -; -; 3.6t/a; 生活 办公; 固态; 生活 垃圾; -; 每天; -; 环卫部门 处置. 2; 废料; -; -; 2t/a; 机加工、人工修边; 固态; 环氧 树脂; -; 每天; -; 外售. 3; 废活 性炭; HW49; 900-041-49; 1.94t/a; 废气处理装置; 固态; 活性炭、有机物; 有机物; 每季度; -; 有资质单位处置. 4; 废包 装袋; -; -; 0.2t/a; 拆卸原料包装; 固态; 包装袋; -; 每天; -; 外售. 5; 废包 装桶; HW49; 900-041-49; 0.1t/a; 拆卸原料包装; 固态; 包装桶、脱脂剂、清洗液等; 有机物; 每季度; -; 有资质单位处置. 6; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.2t/a; 机器维修保养; 液态; 矿物油; 矿物油; 每月; -; 有资质单位处置. 7; 废清 洗液; HW08; 900-249-08; 0.14t/a; 模具清洗; 液态; 清洗液; 有机物; 5天; -; 有资质单位处置. 本项目固体废物分析结果汇总表见5-7。 表5-7 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活 垃圾; 一般工业固废; 生活办公; 固态; 生活垃圾; 根据《国家危险废物名录》（2016年）鉴别; -; -; 99; 3.6t/a. 2; 废料; 机加工、人工修边; 固态; 环氧树脂; -; -; 85; 2t/a. 3; 废包 装袋; 拆卸原料包装; 固态; 包装袋; -; -; 85; 0.2t/a. 4; 废活 性炭; 危险废物; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; T; HW49; 900-041-49; 1.94t/a. 5; 废包 装桶; 拆卸原料包装; 固态; 包装桶、脱脂剂、清洗液等; T; HW49; 900-041-49; 0.1t/a. 6; 废机油; 机器维修保养; 液态; 矿物油; T，I; HW08; 900-249-08; 0.2t/a. 7; 废清 洗液; 模具清洗; 液态; 清洗液; T，I; HW08; 900-249-08; 0.14t/a.

## 6项目主要污染物及预计排放情况

| 种类 | 排放源 （编号） |  | 名称 |  |  | 产生浓度mg/m3 |  | 产生量 t/a |  |  | 排放浓度mg/m3 |  | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 1#排气筒 | VOCs |  |  | 25.6 |  | 0.9215 |  |  | 2.56 |  | 0.09215 | 15米高排气筒 |
|  |  | 2#排气筒 | 粉尘 |  |  | 13.2 |  | 0.00475 |  |  | 0.132 |  | 0.0000475 | 15米高排气筒 |
|  | 车间无组织 | 未收集的粉尘 | 粉尘 |  |  | / |  | 0.00025 |  |  | / |  | 0.00025 | 无组织排放 |
|  |  | 未收集的有机废气 | VOCs |  |  |  |  | 0.0485 |  |  | / |  | 0.0485 |  |
| 水污染物 | 生活污水384m3/a | 名称 |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |  | 接管浓度mg/L |  | 接管量t/a |  | 排放浓度mg/L |  | 排放量 t/a | 排放去向 |
|  |  | COD |  | 300 | 0.1152 |  | 250 |  | 0.096 |  | 50 |  | 0.0192 | 生活污水经化粪池处理接管平顶山市新城区污水处理厂 |
|  |  | SS |  | 100 | 0.0384 |  | 50 |  | 0.0192 |  | 10 |  | 0.00384 |  |
|  |  | NH3-N |  | 25 | 0.0096 |  | 25 |  | 0.0096 |  | 5 |  | 0.00192 |  |
|  |  | TP |  | 3 | 0.001152 |  | 3 |  | 0.001152 |  | 0.5 |  | 0.000192 |  |
| 固 体 废 物 | 类别 |  |  |  | 产生量 t/a |  | 处置量 t/a |  |  | 利用量 t/a |  | 外排量 t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.6 |  | 3.6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 由环卫部门收集 |
|  | 废料 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 外售 |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 1.94 |  | 1.94 |  |  | 0 |  | 0 |  | 有资质单位处置 |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 外售 |
|  | 废包装桶 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 有资质单位处置 |
|  | 废机油 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 有资质单位处置 |
|  | 废清洗液 |  |  |  | 0.14 |  | 0.14 |  |  | 0 |  | 0 |  | 有资质单位处置 |
| 噪声 | 营运期噪声主要来源于混料罐、浇注罐等设备运行时所产生的车间混响噪声，车间内的多台机械设备同时运行时会对周围环境产生一定的影响，经过一定的减震降噪后，车间内噪声平均水平低于80dB（A）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态 影响 | 本项目附近生态环境以建筑群及绿化为主。受本项目影响范围内无明显的生态敏感点，本项目投入使用后产生的污染物经治理达标后，对周围环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7环境影响分析

一、施工期环境影响分析 由于本项目不涉及土建及设备安装工程，本次环评只评价营运期。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）废气产生情况 结合工程分析可知，本项目废气主要为工艺废气，其产生情况见表5-1、表5-2。 （2）处理措施可行性分析 ①有组织废气 本项目废气主要为本项目运营期废气主要有配料工序产生的粉尘、抽真空、浇注、固化、脱模和模具清洗液过程中产生的有机废气（VOCs）。 根据工程分析，计算出项目整个生产过程VOCs废气的产生量为0.97t/a；经集气罩收集后，通过UV光氧催化氧化+活性炭吸附后，通过15m高排气筒高空排放（1#）。项目集气罩对废气的收集率为95%，有机废气的去除率为90%，则项目有机废气的有组织产生量为0.9215t/a；项目有机废气经处理后有组织的排放量为0.09215t/a，排放速率为0.038kg/h，排放浓度为2.56mg/m3，VOCs的排放浓度及速率均满足河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中的相关规定。 根据工程分析，计算出项目整个生产过程粉尘的产生量为0.005t/a，经布袋除尘处理后经15米高排气筒排放（2#），集气罩收集效率为95%，该工序年运行时间为120h/a，则有组织投料粉尘产生量为0.00475t/a，产生速率为0.04kg/h，产生浓度为13.2mg/m3，布袋除尘效率为99%，粉尘排放量为0.0000475t/a，排放速率为0.0004kg/h，排放浓度为0.132mg/m3，粉尘的排放浓度及速率均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放的限值。 ②无组织废气（VOCs） 本项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的有机废气（VOCs），无组织有机废气产生量为0.0485t/a。根据下表7-2可知，厂区无组织VOCs的排放浓度和速率能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1标准限值要求（监控点出1h平均浓度值：10mg/m3）。 对于未收集的无组织VOCs，建设单位拟通过以下措施加强无组织排放废气控制： 1）加强生产管理，规范操作； 2）加强通风，使无组织排放废气排放满足相应的浓度标准。 项目采取以上措施后，能够保证无组织排放的VOCs满足相应的无组织排放监控浓度限值要求。 经采取上述措施处理后，本项目有组织废气及无组织废气排放情况见表7-1、表7-2。 表7-1 本项目有组织废气排放情况一览表 污染物名称; 产生 位置; 排气筒编号; 废气量m3/h; 排放情况. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). VOCs; 车间A; 1#排气筒; 15000; 2.56; 0.038; 0.09215. 粉尘; 2#排气筒; 3000; 0.132; 0.0004; 0.0000475. 表7-2 本项目无组织废气排放情况一览表 污染物名称; 产生位置; 排放情况. 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). VOCs; 车间A; 0.02; 0.0485. 粉尘; 0.00001; 0.00025. （3）大气环境影响预测 1）预测评价因子、标准 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）要求及项目工程分析，本项目选取颗粒物、VOCs作为估算模式预测评价因子，评价标准值见表7-3。 表7-3 项目评价因子和评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. 颗粒物; 小时值; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. VOCs; 小时值; 1200; 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中. 2）污染源源强及预测模式： 选用HJ/T2.2-2018推荐的AERSCREEN模型进行估算。估算模型参数如下： ①估算模型参数表 表7-4 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 440.23. 最高环境温度; 38.1°C. 最低环境温度; -11.3°C. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); -. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; -. 海岸线方向/°; -. ②源强 表7-5 点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度 (m); 排气筒高度 (m); 排气筒出口内径(m); 烟气流速(m/s); 烟气温度(℃); 年排放小时数(h); 排放工况; 污染物排放速率(kg/h). X; Y. 1; 1#排气筒; 33.759030; 113.225790; /; 15; 0.6; 11.8; 20; 2400; 正常 排放; VOCs; 0.038. 2; 2#排气筒; 33.759030; 113.225790; /; 15; 0.6; 2.95; 20; 2400; 正常 排放; 粉尘; 0.0004. 表7-6 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度(m); 面源长度(m); 面源宽度(m); 与正北向夹角(°); 面源有效排放高度(m); 年排放小时数(h); 排放工况; 污染物排放速率(kg/h). X; Y. 1; 车间A; 33.759030; 113.225790; /; 34; 20; /; 8; 2400; 正常排放; VOCs; 0.02. 2; 车间A; 33.759030; 113.225790; /; 34; 20; /; 8; 2400; 正常排放; 粉尘; 0.00001. 3）评价工作分级方法 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN 对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ci—采用估算模型计算的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； c0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。 大气评价工作等级判定表如表7-7所示。 表7-7 大气环境评价工作等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≥10%. 二级评价; 1%≤Pmax＜10%. 三级评价; Pmax＜1%. (4)估算模型计算结果表 根据上述参数，采用HJ2.2-2018推荐模式中的估算模式对项目实施后产生的废气排放的下风向轴线浓度进行预测，并计算相应浓度占标率，预测结果详见下表。 表7-8 污染源估算模型计算结果表 污染源位置; 污染物; Pi; D10% (m). 下风向最大浓度(μg /m3); 占标率(%); 下风向距离(m). 1#排气筒; VOCs; 4.26; 0.36; 97; /. 2#排气筒; 粉尘; 0.0449; 0.00; 97; /. 无组织废气; 生产车间; VOCs; 8.9; 0.74; 25; /. 粉尘; 0.0459; 0.01; 25; /. 经估算模式预测，本项目排放污染物下风向最大质量浓度占标率Pmax＜1%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级为三级。 本项目排气筒排放的粉尘最大落地浓度处浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；VOCs最大落地浓度处浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中TVOC8h浓度限值2倍值限值要求。项目生产车间无组织排放的粉尘能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中无组织浓度限值，无组织排放非甲烷总烃（VOCs）执行河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中的相关规定。本项目废气污染物经处理后达标排放，对周边环境影响较小。 2、废水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本次环评对项目废水进行环境影响分析。 （1）废水情况及评价等级判定 本项目废水主要为生活污水。生活污水进入化粪池处理达标后接管平顶山市新城区污水处理厂集中处理，处理后尾水排入乌江河。项目废水属间接排放，故评价等级为三级B。 （2）建设项目污染物排放信息 ①废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-9。 表7-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物 种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施 编号; 污染治理设施 名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD SS NH3-N TP; 进入平顶山市新城区污水处理厂; 连续排放，流量稳定; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是 □否; 企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. ②废水间接排放口基本情况见表7-10。 表7-10 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; /; /; 0.0384; 进入城市污水处理厂; 不连续排放; /; 平顶山市新城区污水处理厂; COD; 500. 2; SS; 400. 3; NH3-N; 25. 4; TP; 5. ③废水污染物排放执行标准表见表7-10。 表7-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; COD; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 50. 2; NH3-N; 5（8）. 3; TP; 0.5. 4; SS; 10. ④废水污染物排放信息表见表7-12。 表7-12 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.00032; 0.096. 2; SS; 50; 0.000064; 0.0192. 3; NH3-N; 25; 0.000032; 0.0096. 4; TP; 3; 0.00000382; 0.001152. 全厂排放口合计; COD; 0.096. SS; 0.0192. NH3-N; 0.0096. TP; 0.001152. （3）化粪池 ①化粪池的作用 化粪池主要用于暂时储存排泄物，使之在池内初步分解，以减少排放污水中的固体含量，同时还可以调节水量，拦截大的颗粒物，防止污水管网堵塞，降低污水处理厂处理负荷。化粪池运行原理是：固化物在池底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）时间水解。它是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫SS浓度为100～350mg/L，有机物浓度BOD在100～400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD为50～200mg/L。污水进入化粪池经过12～24h的沉淀，可去除50%～60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧消化，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。 化粪池对污染物具有一定的去除率，查阅相关资料类比可知化粪池水污染物去除率为COD：15%，BOD：10%，SS：50%，氨氮：3%。 化粪池在设计时应按照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）中的设计规定进行，停留时间宜采用12-24h。同时根据污水温度高低和当地气候条件，污泥清挖周期宜采用3-12个月。由上面的工程分析可知，本项目废水的产生量为1.28m3/d，拟设计1座6.0m3化粪池，可满足废水12-24h的停留时间，可满足项目需要。 ②出水水质 项目污水经化粪池处理后污染物浓度为COD：250mg/L；SS：50mg/L，满足国家《污水综合排放标准》三级标准（COD：500mg/L，SS：400mg/L）。 ③污水最终流向 项目污水经化粪池处理后，满足国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，由市政配套污水管网进入平顶山新城区污水处理厂，处理达标后排入乌江河。 （4）平顶山新城区污水处理厂及其接受能力分析 平顶山新城区建设规模为日处理废水60000t，采用奥贝尔氧化沟工艺，分两期建设，一期工程建设规模为3万t/d，于2012年10月通过环保验收投入生产。二期工程位于厂区南侧，处理工艺采用改良型奥贝尔氧化沟+深度处理工艺，处理规模为3万t/d，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，目前已经建成并投入运行。根据河南省城市规划设计研究院有限公司编制的平顶山市新城区污水处理厂工程可行性研究报告，新城区污水处理厂主要污染物进出水浓度见下表。 ### 表7-13 平顶山新城区污水处理厂进出水水质情况一览表 项目; 进水水质 （mg/L）; 出水水质 （mg/L）; 总处理程度 （%）; 本项目水质. BOD; 180; ≤10; 94.4; 135. COD; 380; ≤50; 86.8; 255. SS; 200; ≤10; 95.0; 105. NH3-N; 35; ≤5; 85.7; 29. 由上表可知，本项目生活污水经化粪池处理后满足平顶山市新城区污水处理厂进水水质要求，对其冲击不大。平顶山市新城区污水处理厂设计处理能力60000t/d，拟处理新城区生活污水，本项目在污水处理厂的收水范围内，营运后本项目生活污水排放量为1.28t/d，排放量较小，污水处理厂有能力接受本项目全部生活污水，即本项目污水进入污水处理厂可行。项目废水经化粪池处理后，污染物浓度有所降低，满足污水处理厂进水水质要求。 综上所述，本项目污水经化粪池处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，满足平顶山市新城区污水处理厂进水水量、水质指标，进入新城区污水处理厂进一步处理后，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准后排入湛河（乌江河），其水质和水量不会对平顶山市新城区污水处理厂的处理负荷造成冲击。 综上所述，本项目的污水得到合理处置，对受纳水体乌江河影响很少，不会改变其水环境功能级别，水质功能可维持现状。 3、声环境影响分析 建设项目高噪声设备主要为仪器设备等运转产生的噪声，噪声值范围在60~85dB(A)之间。预测步骤如下： （1）声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量G(kg/m2) 及噪声频率f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一r0=1.0m。 （3）多台相同设备在预测点产生的声级合成 LTp＝Lpi+10logn 式中：LTp——多台相同设备在预测点的合成声级，dB(A)； Lpi——单台设备在预测点的噪声值，dB(A)； n——相同设备数量。 （4）噪声影响预测结果 本项目夜间不进行生产活动，建设项目厂界噪声预测结果见表7-14。 表7-14 建设项目噪声影响预测结果 单位：dB(A) 设备名称; 数量（台）; 噪声值 dB(A); 叠加后声级值; 厂房隔声dB(A); 治理措施; 离最近厂界距离（m）; 厂界 贡献值. 混料罐; 11; 70; 80.4; -25; 厂房隔声，选用低噪声设备、定期维护，合理布局，绿化降噪声; E5; 35. 浇注罐; 2; 75; 78; -25; E3; 33.3. 车床; 2; 80; 83; -25; E5; 34.6. 注射机; 1; 80; 80; -25; E3; 35.3. 空压机; 1; 85; 85; -25; E5; 36.6. 本项目设备噪声通过相应的降噪措施和距离衰减后，厂界合计最大贡献值为36.6dB（A），厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值小于60dB（A），夜间噪声值小于50dB（A）。因此本项目噪声源对周围环境影响较小。 本项目主要噪声源为仪器设备等运行产生的机械噪声，其声源值在60～85dB(A)之间，企业应采取一定的措施减轻生产噪声对周围环境的影响： ①从平面布置的角度出发，车间合理布局，来阻隔声波的传播； ②定期检查设备，注意设备的维护，使设备处于良好的运行状态，减轻非正常运行产生的噪声污染，施行文明生产，生产时尽量关闭门窗； ③搞好绿化，以起到一定的隔声降噪作用； 在采取以上措施后，可大大减轻营运期生产噪声对周围环境的影响。 预计在通过合理布局、厂房隔声、加强绿化，经距离衰减后，厂界各侧昼间（夜间不生产）噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、固废环境影响分析 建设项目主要固废为废料、员工生活垃圾、废活性炭、废包装袋、废包装桶、废机油、废清洗液。 生活垃圾委托环卫部门统一清运处理，在厂区设置贮存场地，采取防雨防渗措施，生活垃圾采用垃圾桶收集，每天由环卫部门清运处理，不会对环境造成污染。 废料，属一般生产固废，集中收集后委托环卫部门定期清运。 废活性炭，属于危险废物固废，委托有资质单位处置。 本项目原料包装袋作为一般固废，外售。 本项目固化剂、工业清洗剂、脱模剂等包装桶，作为危废，委托有资质单位处置。 本项目模具废清洗液作为危废，委托有资质单位处置。 项目固废均为均按规范设置收集贮存设施，在落实固体废物“分类收集、处置”的原则前提下，不会产生二次污染，不会对周边环境产生影响。 表7-15 危废暂存场所 序号; 贮存场所（设施） 名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险 废物代码; 废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废 暂存区; 废活性炭; 有机物; HW49; 900- 041- 49; 厂房 车间; 15m2; 密封桶; 2t; 1年. 废包装桶; 包装桶、脱脂剂、清洗液等; HW49; 900-041-49. 废机油; 矿物油; HW08; 900-249-08. 废清洗液; 清洗液; HW08; 900-249-08. （1）一般固废管控措施： ①明确固体废弃物的种类分类，设置临时放置点、废物箱，并设置明显标识； ②固体废物产生后，应按不同类别和相应要求及时放置到临时存放场所后废物箱； ③一般固体废弃物可分区进行存放； ④禁止向固体废物储存场所以外的区域抛撒、倾倒、堆放、填埋或排放固体废物；固体废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关法律法规进行处理； ⑤在生产、办公和生活过程中产生一般固体废物的处理应优先考虑资源的再利用； ⑥工业固体废物产生单位、贮存单位应按要求建立固体废物台账。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）等规定要求，在厂区设置垃圾桶收集生活垃圾，由环卫部门每日清运处理；在车间内设置工业固废暂存点对固体废物分类贮存，定期外售及委托处理。 （2）危险固废处理措施 按照《国家危险废物名录（2016年）》规定，废活性炭、废包装桶、废机油、废清洗液属于危险废物行列。建设单位须按《危险废物贮存污染控制标准》进行贮存，并委托资质单位进行安全处置。危险废物的暂存要求严格按照环境保护部公告2017年第43号《建设项目危险废物环境影响评价指南》中的相关要求，做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏），严格做到防渗和渗漏收集措施，并设置警示标示。 根据企业提供资料，由于项目产生的危险废物较少，企业在厂房车间A最北边设置面积为15m2封闭的危废暂存间内进行废活性炭、废包装桶、废机油、废清洗液的存储，暂存点地面须硬化，并且在四周设置围堰，做到严格防渗。 本项目对废活性炭的收集、运输、贮存、管理以及转运应严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）、《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）实行，对废机油外运采取防渗透、防泄漏、防中途流失措施，并落实安全管理责任，避免二次污染。 1）危险废物收集污染防治措施分析 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，以方便委托处理单位处理，根据危险废物的性质和形态，可采用不同大小和不同材质的容器进行包装，包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒或挥发等情况。 2）危险废物转移 危险废物在国内转移时应遵从《危险废物转移联单管理办法》中的有关规定。在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。对于委托处理的危险废物，运输中应做到以下几点： ①该运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。 ②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。 ③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。 ④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。 本项目危险废物的运输企业通过委托具有危险废物运输许可证的单位进行危险废物的运输，且要求运输单位及车辆按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求进行危废的运输，降低项目危险废物运输对环境影响的风险。 3）危险废物暂存污染防治措施分析 危险废物应尽快由资质单位运走处理，不宜在厂内存放过长时间，确需暂存的，应做到以下几点： ①厂内应设立危险废物临时贮存设施，贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的临时贮存控制要求，有符合要求的专用标志。 ②危险固废暂存间应设置符合《环境保护图形标志---固体废物储存（处置）场》 （GB15562.2）要求的警告标志。 ③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物暂存点相容。 ④危险废物暂存间内要有安全照明设施和观察窗口。 ⑤防止雨水对贮存场所进行冲刷，在危险废物暂存间须设置比较高的门槛。 ⑥贮存区内禁止混放不相容危险废物。按照危废特性分类进行储存，禁止危险废物混入一般废物中储存。 ⑦贮存区考虑相应的集排水和防渗设施。贮存库地面必须采用防腐、防渗措施，如水泥硬化前铺设一定厚度的防渗膜（如 HDPE膜）。防渗等级应满足《危险废物贮存污染控制标准》要求。 ⑧贮存区符合消防要求。 ⑨危险固废的暂存区必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性。 ⑩危险固废由相应资质的处置公司定期清运，包装容器为密封桶，桶上粘贴有标签，注明种类、成份、危险类别、产地、禁忌与安全措施等。专用运输车辆为厢式货车，可保证运输过程无泄漏。 经过以上措施处理后，本项目产生的各项固体废物对周围环境影响不大。 5、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 （1）风险评价等级判定 本项目建设后，涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B的环境风险物质为环氧树脂和润滑油，项目Q值判断见下表7-16。 表7-16 本项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 润滑油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 环氧树脂; /; 5; 10; 0.5. 合计; 0.50008. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），当Q＜1，环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 （2）环境风险影响分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录A，本项目环境风险影响分析见表7-17。 表7-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 平顶山市三鑫电气有限公司. 建设地点; 平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米. 地理坐标; 经度：113.225790 纬度：33.759030. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量(t). 润滑油; 原料库; 密封瓶装; 0.2吨. 环氧树脂; 原料库; 密封桶装; 5吨. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）对大气环境的危害后果 ①油类泄漏过程中可由于高温、明火导致其受热分解产生有毒或刺激性烟尘，发生概率为1×10-5/年，但本项目原料室通风性能良好，因此泄漏事故中的次生危险性很小。 ②环氧树脂易燃，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。本项目原料室通风性能良好，储存量较小，因此泄漏事故中的次生危险性很小；可燃物质在爆炸燃烧中，完全燃烧产生二氧化碳、氮氧化物；不完全燃烧主要产生一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物。由于仓库储存量较小，这种不完全燃烧生成的污染物中毒以及燃爆产生的热辐射灼伤，通常对事故现场附近十几米范围内的人员有较大的影响，主要影响范围为厂内，而对外环境影响较小 （2）对地下水环境的危害后果 本项目贮存的化学品均为液态形式储存在单独的隔间内，正常情况下不会发生泄漏情况。化学品发生泄漏的主要原因为容器质量出现问题或在搬运过程中由于操作不当引起的容器破损，本项目由于储存量较小，因此一次泄漏量不大；库房进行防渗处理，泄漏事故发生后，及时采取相应的措施，不会对地表水、地下水、土壤产生影响。. 风险防范措施要求; 润滑油、环氧树脂属于可燃物，应存储于阴凉、通风的库房，远离火种和热源。由于存在泄漏风险，须采取地面防渗措施，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）相关防渗要求，地面防渗可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料；危废暂存点应满足防风、防雨要求，防渗须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，即贮存场基础防渗层至少为1m厚粘土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数不大于1×10-10cm/s。. 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为润滑油、环氧树脂的小规模泄漏等，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，确保泄漏等风险事故对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 （3）源项分析 风险源项分析的主要目的是确定最大可信事故的发生概率。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。本项目贮存区泄漏事故的发生概率不为零，本项目原料均为无毒或低毒物质，若及时发现，立即采取措施，消除其影响。本项目若废气处理设施出现故障，未经处理或处理不完全的有机废气会直接排入大气，加重对周围大气的影响，从而对人体健康产生危害。若及时发现，可立即采取措施消除影响。 因此，结合项目特点，本项目最大可信事故确定为废气未经处理排放事故。目前国内同类型企业绝大多数能安全运行。在采取有效安全措施后，广大社会公众能清楚认识可能发生重大事故的风险性。本项目在生产装置及其公用工程的设计、施工、运行及维护的全过程中将采用先进的生产技术和成熟可靠的抗风险措施。同时企业加强管理，落实预防措施之后，可以杜绝这类事故的发生，因此，项目的安全性将得到有效保证，不会对周围环境敏感目标产生较大影响。 （4）风险管理要求 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： ①在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 ②设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。 ③加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 （4）风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： ①废气事故排放防范措施 发生事故的原因主要由以下几个： a.废气处理系统出现故障、设备开车、停车检修时废气直接排入大气环境中； b.生产过程中由于设备老化、腐蚀、实务操作等原因造成车间废气浓度超标； c.厂内突然停电、废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理； d.对废气治理措施疏于管理，使治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施确保废气达标排放： a.平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； b.建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； c.项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部稠入处理系统进行处理以达标排放； d.项目对废气治理措施应设置备用的废气治理措施，在常用处理设施出现故障的情况下课采用备用处理设施进行处理，防止因此而造成废气的事故性排放。 ②应急预案 根据《安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等，本项目不需要编制应急预案。 （5）污染防治措施分区 根据拟建项目厂址所在地区域水文地质条件和本项目各污染源类型及分布情况，参照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）等相关要求；一般工业固体废弃物堆场满足《一般工业固体废弃物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的要求，危险固废暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订），评价提出在厂区内采取分区防渗措施，避免厂区内各类废水和污染物对地下水的污染。 根据项目平面布置，将厂区严格区分为污染区和非污染区。对于公用工程区、办公区、绿化区等非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。根据厂区的特点，将污染区划分为一般污染防治区、重点污染防治区和非污染防治区，重点污染防治区是指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域部位。发生泄漏后，不容易被及时发现和处理的区域，以及其他需要进行重点防治的区域，主要包括厂区内危废暂存库、原料库等区域。一般污染防治区是指裸露于地面的生产功能单元，发生泄漏后，容易被及时发现和处理的区域，主要为生产车间、成品仓库、变电所、道路等。非污染防治区是指除污染防治区外的其他区域，主要为厂区道路、办公区及绿化区域等。 本项目防渗分区划分见表7-18。 表7-18 全厂地下水污染防治分区情况 名称; 范围. 重点防渗区; 危废暂存库、原料库. 一般防渗区; 生产车间、成品仓库、变电所、道路. 非污染防渗区; 公用工程区、办公区、绿化区域等非污染区. （6）地下水污染分区防渗措施 对污染防治区应采取不同等级的防渗方案，具体如下： - ①一般污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后及时发现和处理的区域和部位。一般污染物防治区参照《一般工业固体废弃物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）。一般污染区防止地下水污染层的防止地下水污染性能应不低于1.5m厚，渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层。 本项目对厂区生产车间、成品仓库、变电所、道路采取水泥硬化防渗处理。在生产车间、成品仓库建设防渗地坪，防渗层抗渗等级不应小于P6（混凝土的抗渗等级能抵抗0.6MPa的静水压力而不渗水），其厚度不宜小于100mm，其防渗层性能与1.5m厚黏土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效，其中生产车间环氧漆厚度不低于2mm。 对厂区内其他非绿化用地要求采取相应的防渗措施。 - ②重点污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后不易及时发现和处理的区域部位。一般包括危废暂存库、原料库等区域。防渗设计要求参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）。重点污染区地坪混凝土防渗层抗渗等级不应小于P8（混凝土的抗渗等级能抵抗0.8MPa的静水压力而不渗水），其厚度不宜小于150mm，其防渗层性能与6.0m厚黏土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效，其中危废仓库环氧树脂厚度不低于2mm，渗透系数≤10-10cm/s。 ③防渗防腐施工管理 混凝土地面在施工过程中加强质量控制管理，确保混凝土的抗渗性能、抗侵蚀性能。铺砌地面先保证料石表面清洁，铺砌时应注意料石间缝隙树脂胶泥的饱满；每一步工序严格按规范、设计施工，同时加强中间的检查验收，确保施工质量。 在本项目投产后，加强现场巡查，下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况（如地面有气泡现象）。若发现问题、及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“制造业”中的“设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造”中“其他”类别，为土壤环境影响评价Ⅲ类项目，根据项目类别、占地规模及敏感程度划分，本项目属于Ⅲ类项目，占地面积为6526m2，项目占地规模为小型（≤5hm2），项目用地类型为工业用地，周围有环境敏感点，土壤环境敏感程度为较敏感，故本项目可不开展土壤环境影响评价工作，具体评价等级划分详见下表。 表7-19 污染影响评价型评价工作等级划分表 Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”可不开展土壤环境影响评价工作. ### 7、总量申请 - （1）总量控制因子 总量控制是国家环保部对我国各个地市污染物控制的一项指令性指标，总量控制制度对我国污染物排放的限制起了一定作用。国家环保部根据实际污染物排放情况在每一个“五年”计划下达不同的污染物总量控制指标。当前国家总量控制指标为COD、NH3-N、SO2和NOx。 本项目投入使用后，没有HC、CO、NOx等废气排放，不再申请NOx总量控制指标，因此，本项目总量控制为水污染物COD和NH3-N。 - （2）本项目总量控制指标 按照河南省环境保护厅关于印发河南省建设项目重点污染物总量指标核定及管理规定的通知（2016年1月1日起实施），火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需重点污染物新增排放量按附表1进行核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量、烟气量（无单位产品基准排水量、烟气量的，采用环境影响评价文件预测排水量、烟气量）等予以核定。 工业企业废水排入集中式污水处理厂的，按集中式污水处理厂执行的排放浓度标准和单位产品基准排水量核定；废水排放浓度低于集中式污水处理厂执行排放浓度标准的，按企业废水排放浓度进行核定。 本项目为制造业，属于其他行业，按照地方污染物排放标准及环评实际计算出的排水量核算，本项目营运后外排废水量为1.28m3/d，384m3/a。 本项目废水主要为生活污水，采用化粪池对项目废水进行处理，COD、NH3-N排放浓度分别为250mg/L、25mg/L，年废水排放量为384吨，废水排入平顶山新城区污水处理厂进一步处理后，COD、NH3-N 排放浓度分别为50mg/L、5mg/L，处理达标后排入乌江河。 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中对NH3-N无浓度限值的要求，本次评价NH3-N浓度限值参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010） 中B等级最高允许值（NH3-N：45mg/L）；COD排放浓度《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（COD：500mg/L）。 ① 1 本项目外排放废水允许排放总量为： COD总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度==0.192t/a； 氨氮总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度=0.01728t/a。 ②经过本环评测算的排放总量 本项目废水经化粪池处理后，出口各污染物浓度为COD：250mg/L，NH3-N：25mg/L，由此可知，本项目水污染物实际排放量为： COD总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度=0.096t/a；氨氮总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度=0.0096t/a。 ③本环评建议污染物总量指标 根据污染物总量申请核定方法，末端进入污水处理厂的污水，污染物排放浓度以污水处理厂的出水水质计。因此，本项目废水污染物排放浓度以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准计，最终核定本项目污染物排放浓度COD为50mg/L，NH3-N为5mg/L，因此，本项目水污染物总量控制允许指标为： COD总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度=0.0192t/a；氨氮总量控制指标=废水允许排放量×废水浓度=0.00192t/a。本项目总量核算指标见下表： ### 表 7-20 本项目废水污染物总量核算 废水排放量; 污染物名称; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 384t/a; COD; 50; 0.0192. NH3-N; 5; 0.00192.

## 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 抽真空、浇注、固化、脱模、模具清洗 | VOCs | UV光氧催化+活性炭+15米高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | 配料 | 粉尘 | 布袋除尘+15米高排气筒 |  |
|  | 无组织 | 生产车间 | 粉尘 | / |  |
|  |  |  | VOCs |  |  |
| 废水 | 废水 |  | 生活污水 | 厂内化粪池预处理 | 达标排放 |
| 固 废 | 生产车间 |  | 废料 | 外售 | 零排放 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 环卫工人定时清运 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废包装袋 | 外售 |  |
|  |  |  | 废包装桶 | 有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废机油 | 有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废清洗液 | 有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 项目运营期噪声主要为混料罐、浇注罐等设备产生的噪声，经采取相应措施厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，不会降低周围声环境功能类别。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目建成后废水、废气、固废均得到合理处置，对生态影响很小，因此无需采取生态保护措施。 |  |  |  |  |  |

## 9环境管理与监测计划

一、环境管理 1、环境管理机构设置 为了本项目在营运期能更好地执行和遵守国家、省及地方的有关环境保护法律法规、政策及标准，接受地方环境保护主管部门的环境监督，调整和制订环境规划和目标，进行一切与改善环境有关的管理活动，同时对工程施工及营运期产生的污染物进行监测、分析、了解工程对环境的影响状况，平顶山市三鑫电气有限公司应设置专门的环保管理部门，并配备一名环境管理人员，负责厂区内污染防治设施运行管理。由于环保工作政策性强，涉及多学科、综合性知识，建议该项目的专职环境管理人员选用具备环保专业知识并有一定工作经验的专业人员担任。 2、环境管理制度 (1)贯彻执行“三同时”制度：设计单位必须将环境保护设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证防治污染设施与主体工程同时施工、同时投入运行，工程竣工后，应提交竣工环保验收报告，经自主验收合格后，方可投入运行。 (2)执行排污申报登记：按照国家和地方环境保护规定，企业应及时向当地环境保护部门进行污染物排放申报登记。经环保部门批准后，方可按分配的指标排放。 (3)环保设施运行管理制度：应建立环保设施定期检查制度和污染治理措施岗位责任制，实行污染治理岗位运行记录制度，以确保污染治理设施稳定高效运行。当污染治理设施发生故障时，应及时组织抢修，并根据实际情况采取相应应急措施，防止污染事故的发生。 (4)建立企业环保档案：企业应对废水处理装置等进行定期监测，建立污染源档案，发现污染物非正常排放，应分析原因并及时采取相应措施，以控制污染影响的范围和程度。 企业应制定严格的环境管理与环境监测计划，并以扎实的工作保证企业各项环保措施以及环境管理与环境监测计划得以认真落实，才能有效地控制和减轻污染，保护环境；只有通过规范和约束企业的环境行为，才能使企业真正实现社会、经济和环境效益的协调发展，走可持续发展的道路。 二、监测计划 1、监测机构 营运期的水环境和声环境监测工作可由企业委托当地环境监测站或有资质得第三方机构承担。 2、营运期监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中的相关要求，本项目营运期环境监测计划见表9-1。 表9-1 监测计划一览表 时段; 类型; 监测位置; 监测项目; 频次; 方法; 备注. 运 营 期; 废气; 1#排气筒; VOCs; 1次/半年; 采用国家规定最新监测方法与标准; 委托有资质的环境检测单位实施监测. 2#排气筒; 粉尘. 厂界上风向一个监测点，厂界下风向两个监测点; 粉尘、VOCs. 厂房门窗处或者通风口处设置一个监测点; VOCs. 废水; 污水排放口; COD、SS、NH3-N、TP; 1次/半年. 噪声; 厂界四周外1m; Leq(A); 1次/半年. 固废; 统计全厂各类固废量; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 每月统计1次; /; /. 3、竣工验收监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法》>的公告》以及国家、省、市以及地方的环保要求，项目在生产满3个月后要开展竣工验收，竣工验收监测计划主要从以下几方面入手： (1)各生产装置的实际生产能力是否具备竣工验收条件。 (2)按照“三同时”要求，各项环保设施是否安装到位，运转是否正常。 (3)在厂区下风向布设厂界无组织监控点。监测因子为：VOCs、PM10，监测项目为厂界浓度。 (4)各废气有组织排放口采样监测。 1#排气筒排口监测因子为：VOCs；2#排气筒排口监测因子为：粉尘；污染物的采样和监测频次一般为2～3个周期，每个周期3～多次（不应少于执行标准中规定的次数）。 监测项目为：废气量、各装置进出口浓度、尾气排放最终浓度。 (5)废水排放口采样监测： 监测因子为：COD、SS、氨氮、总磷。废水采样和监测频次一般不少于2天，每天不少于4次。 (6)厂界噪声布点监测，布点原则与现状监测布点一致。 (7)厂固体废物等的处置情况。 (8)是否有风险应急计划。 (9)污染物排放总量的核算，各指标是否控制在环评批复范围内。 4、环保“三同时”管理 本项目应严格执行“三同时”制度，根据我国有关建设项目环境保护管理制度的规定，建设项目的污染治理设施必须与主体工程“同时设计、同时施工、同时投入运行”。在各种污染治理设施未按要求完工之前，项目不得进行生产，污染治理设施必须通过自主验收后方可投入正式运行。本项目环保投资见表9-2。 表9-2 环保“三同时”项目及投资估算表 项目; 治理措施; 治理效果; 投资(万元); 完成时间. 废水; 生活污水; 化粪池; 达标排放; 1; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 废气; 有组织; 抽真空、浇注、固化、脱模、模具清洗产生的VOCs经UV光氧催化+活性炭吸附处理后经1#排气筒排放; 达标排放; 9. 配料产生的粉尘经布袋除尘处理后经2#排气筒排放; 达标排放. 噪声; 设备噪声; 合理布局， 采用隔声降噪措施; 达标排放; 2. 交通噪声. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 合理处置; 5. 危险废物; 危险废物库. 排污口整治; 排污口; 设置一个污水排口，一个雨水排口，并设置标志牌; /. 事故应急与风险防范; 消防器材与设备; /; 3. 绿化; /; 降噪; /. 合计; 20. 表9-3 “三同时”验收一览表 项目名称; 平顶山市三鑫电气有限公司高压电器绝缘配件制造改扩建项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 完成时间. 废气; 抽真空废气、浇注废气、固化废气、脱模废气、清洗废气; VOCs; 1#15m高排气筒; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）中标准; 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行. 配料; 粉尘; 2#15m高排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放的限值. 废水; 生活废水; COD、SS、NH3-N、TP; 化粪池; 平顶山市新城区污水处理厂接管标准. 噪声; 厂房; 生产机械; 减震垫等; 达标排放. 固废; 生产; 废活性炭; 有资质单位处置; 合理处置. 废料; 外售. 废包装袋; 外售. 废包装桶; 有资质单位处置. 废机油; 有资质单位处置. 废清洗液; 有资质单位处置. 职工生活; 生活垃圾; 放置于垃圾桶，由环卫统一收集. 地下水防渗; /; /. 绿化; 绿化率达10%; /; /. 事故应急措施; /; /; /. 环境管理（机构、监测能力）; 设置环境管理制度、环保管理制度、环境监测计划; /; /. 清污分流、排污口规范化设置（流量计、在线监测仪等）; 设置一个污水排口，一个雨水排口，并设置标志牌; /; /. “以新带老”措施; /; /; /. 总平衡具体方案; /; /. 区域解决问题; 无; /. 5、信息公开制度 在项目运行期间，建设单位应依法向社会公开： (1)建设单位环境保护方针、年度环境保护目标及成效； (2)建设单位年度资源消耗量； (3)建设单位环保投资和环境技术开发情况； (4)建设单位排放污染物种类、数量、浓度和去向； (5)建设单位环保设施的建设和运行情况； (6)建设单位在运行过程中产生的废物处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况； (7)与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议； (8)建设单位履行社会责任的情况； (9)建设单位建设项目的基础信息；自行监测方案等内容； (10)建设单位自愿公开的其他环境信息。 验收期间：除按照国家需要保密的情形外，建设单位竣工验收时应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息： (1)建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期； (2)对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期； (3)验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。

## 10结论与建议

一、结论 1、工程概况 位于平顶山市新华区建设路西段加气站路南100米，项目总投资额1500万元，占地面积约6526平米，年产35000件10KV绝缘件、35000件35KV绝缘件、25000件110KV绝缘件、5000件220KV绝缘件。生产原料：环氧树脂、固化剂、硅微粉等。主要设备：混料罐、浇注罐、干燥箱、车床、注射机、耐压设备、探伤机等。项目已形成年产35000件10KV绝缘件、35000件35KV绝缘件、25000件110KV绝缘件、5000件220KV绝缘件的能力。 2、选址及产业政策 （1）选址合理性分析 根据平顶山市新城区滨湖街道办事处筹备组出具的入驻证明，该地块用地性质为工业用地，符合平顶山新城区区规划。由此可见，本项目选址合理，建设内容可行。 （2）产业政策符合性分析 本项目属于绝缘电气制造业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，项目已由平顶山市发展和改革委员会备案，项目批准文号为豫平市域工：【2008】00091号。因此，项目的建设符合国家和地方的相关产业政策。 3、环境影响及污染防治措施 废气：本项目运营期废气主要主要有配料粉尘、抽真空废气、浇注废气、固化废气、脱模废气、模具清洗液废气。 有组织废气满足相关标准后由15米高排气筒排放，对周围环境较小。 无组织废气：未收集工艺废气无组织达标排放，对周围环境较小。 废水：运营期只产生生活污水，生活污水进入化粪池预处理后，接管平顶山市新城区污水处理厂深度处理，处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》表1中一级A标准要求后排入乌江河，对周围环境影响较小。 噪声：本项目主要噪声主要为浇注罐、混料罐等设备产生的噪声，通过合理布局噪声源，建筑隔声，距离衰减后，对周围环境影响较小。 固体废弃物：本项目固体废物主要为废料、生活垃圾、废活性炭、废包装袋、废包装桶、废机油、废清洗液。生活垃圾由环卫工人定时清运，废料、废包装袋外售。废活性炭、废包装桶、废机油、废清洗液委托有资质单位处置，所有固废都得到合理的处置或综合利用，对环境不产生二次污染。 4、主要建议 （1）该项目在生产过程中，须配套建设环境保护设施，各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 （2）合理规划场区绿化，绿化面积应满足有关规定，绿化以树、灌、草等相结合的形式，美化环境。 （3）增强环保意识，从领导做起，建立环保责任制，明确责任，落实到人。 （4）执行国家建设项目环境管理的有关规定，做好环保设施管理和维修监督工作，建立并管理好环保设施的档案，保证环保设施按照设计要求运行，杜绝擅自拆除和闲置环保设施的现象发生。 （5）根据工程分析，本项目建议总量控制指标：COD：0.0192t/a、NH3-N：0.00192t/a。 5、环评总结论 本项目符合平顶山市土地利用总体要求，符合国家当前产业政策。项目所在地环境质量总体较好，项目生产后，对周围环境的污染程度较轻，在采取相应的治理措施后，可满足相应的国家排放标准；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求。认真做好“三同时”原则的基础上，严格执行国家的环保法律法规，切实落实本环评中提出的各项污染防治和生态保护措施，将对周围环境的影响降低到可接受的程度，从环保角度看，本项目的建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图 附图一 项目地理位置图 附图二 项目周边环境现状图 附图三 项目平面布置图 附件 附件1 项目委托书 附件2 信用承诺书 附件3 项目备案通知书 附件4 营业执照 附件5 土地证明材料 附件6 处罚手续及缴费证明 附件7 监测报告 附件8 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态环境影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 7.辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。